VD-68

RFID 固定式读写器

开发手册

修订记录

| 日期 | 修订版本 | 描述 | 作者 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2013-4-9 | 1.0 | 初稿完成 |  |

目录

1	单向通讯应用开发	6

1.1	单向通讯应用开发	6

1.2	Wiegand口协议	6

1.2.1	Wiegand26格式	7

1.2.2	Wiegand34格式	7

1.3	RS485口协议	7

2	串口双向通信协议	9

2.1	概述	9

2.1.1	不带地址命令包格式	9

2.1.2	带地址命令包格式	10

2.1.3	不带地址返回包格式	10

2.1.4	带地址返回包格式	10

2.1.5	错误码	11

2.1.6	举例	12

2.1.7	校验和	12

2.2	串口控制命令格式	13

2.2.1	设置波特率	13

2.2.2	读取版本号	14

2.2.3	设置继电器状态	15

2.2.4	设定读写器输出功率	15

2.2.5	设定工作频率	16

2.2.6	读取读写器基本工作参数	17

2.2.7	设置读写器基本工作参数	18

2.2.8	选择天线	19

2.2.9	获取读写器继电器状态	20

2.2.10	恢复读写器的出厂参数	21

2.2.11	复位读写器	21

2.2.12	启动/停止读写器的自动工作模式	22

2.2.13	清除内存	22

2.2.14	设置读写器时间	23

2.2.15	获得读写器时间	23

2.2.16	设置主动工作参数	24

2.2.17	获得主动工作参数	25

2.2.18	设置标签过滤器	26

2.2.19	获得标签过滤器	27

2.2.20	设置读写器网络地址	28

2.2.21	获得读写器网络地址	29

2.2.22	设置读写器网络MAC	29

2.2.23	获得读写器网络MAC	30

2.2.24	获得标签纪录	30

2.3	串口读写标签命令格式	31

2.3.1	读写ISO18000-6C命令格式	31

2.3.1.1	开始列出标签ID	32

2.3.1.2	取得列出的标签ID	33

2.3.1.3	读一块数据	34

2.3.1.4	写一块数据	35

2.3.1.5	设置读写保护状态	36

2.3.1.6	毁灭标签	37

2.3.1.7	写EPC	38

2.3.1.8	读EPC号的同时读取数据	39

2.3.2	读写ISO18000-6B命令格式	40

2.3.2.1.	开始列出标签	40

2.3.2.2.	取得列出的标签	41

2.3.2.3.	列出选定标签	43

2.3.2.4.	读一块数据	45

2.3.2.5.	写一块数据	46

2.3.2.6.	置写保护状态	47

2.3.2.7.	读写保护状态	48

2.3.2.8.	慢写标签数据	49

2.4	操作命令汇总	51

2.4.1	ISO18000-6C命令	51

2.4.2	ISO18000-6B命令	51

2.4.3	其他命令	51

2.5	电子标签存储区及需要注意问题	52

3	SDK软件开发	55

3.1	SDK组成	55

3.2	设计说明	55

3.2.1	基本常量及结构	55

3.2.1.1	常量定义	55

3.2.1.2	API函数返回码	55

3.2.1.3	数据类型定义	56

3.2.2	控制命令函数	56

3.2.2.1	连接读写器	57

3.2.2.2	断开连接	58

3.2.2.3	设置波特率	59

3.2.2.4	读取版本号	59

3.2.2.5	设定输出功率	60

3.2.2.6	设定工作频率	61

3.2.2.7	选择天线	62

3.2.2.8	复位读写器	62

3.2.2.9	读取读写器工作参数	63

3.2.2.10	设置读写器工作参数	64

3.2.2.11	清除内存	64

3.2.2.12	设置时间	65

3.2.2.13	获得时间	66

3.2.2.14	获得读写器ID	66

3.2.3	主动工作类指令	67

3.2.3.1	设置标签过滤器	67

3.2.3.2	获得标签过滤器	68

3.2.3.3	停止读写器主动工作	69

3.2.3.4	设置主动工作参数	70

3.2.3.5	获得主动工作参数	70

3.2.3.6	恢复参数默认值	71

3.2.3.7	自动模式	72

3.2.3.8	获得标签记录	73

3.2.4	I/O类指令	74

3.2.4.1	设置读写器继电器状态	74

3.2.5	网络命令	75

3.2.5.1	设置读写器IP地址	75

3.2.5.2	获得读写器IP地址	76

3.2.6	读写ISO18000-6C（EPC C1G2）函数	77

3.2.6.1	识别EPC1G2标签EPC号	77

3.2.6.2	读一块数据	78

3.2.6.3	写一块数据	80

3.2.6.4	设置读写保护状态	81

3.2.6.5	写EPC号	83

3.2.6.6	EAS状态操作命令	84

3.2.6.7	EAS报警命令	85

3.2.7	读写ISO18000-6B函数	85

3.2.7.1.	识别标签ID号	85

3.2.7.2.	识别选定标签ID号	86

3.2.7.3.	写数据块	87

3.2.7.4.	读数据块	88

3.2.7.5.	慢写数据块	89

3.2.7.6.	置写保护状态	90

3.2.7.7.	读写保护状态	91

4	附录-输出格式说明	93

4.1	简化数据输出格式	93

4.2	标准数据输出格式	93

# 单向通讯应用开发

## 单向通讯应用开发

应用于连续和触发工作模式下的软件开发，上位机只需要接受读写器传输来的标签ID号，不需要向读写器发送命令。

## Wiegand口协议

Wiegand口只能单向传输，即只能把读写器读取的卡号发送到『控制器』，而『控制器』不能向读写器发信号。Wiegand口的传输信号如下:

目前Wiegand口输出波形有以下格式:

- 脉冲宽度为400us，脉冲间隔为2.0ms

- 脉冲宽度为100us，脉冲间隔为1.6ms

- 脉冲宽度为50us，脉冲间隔为1.0ms

Wiegand口又分为Wiegand26和Wiegand34两种。

### Wiegand26格式

Wiegand26每次只传输26位数据，这26位中只有24位是有效数据，我们规定这24位对应电子标签中ID号或用户自定义编号的低24位。其传输格式如下:

偶校验:被校验的数据加校验位的1的个数为偶数。

奇校验:被校验的数据加校验位的1的个数为奇数。

### Wiegand34格式

Wiegand34每次传输32位有效数据，我们规定这32位对应电子标签中ID号位或用户自定义编号的低32。其传输格式如下:

## RS485口协议

采用RS485口输出数据时，需要事先设置RS485口的通信速率。RS485输出数据的格式是:

| 说明: BODY |  |  |  | CHECK |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STX | DATA |  | ETX | BCC |
| 02 | 天线编号(2个字节ASCII码) | ID号或自定义编号(N字节ASCII码) | 03 | 校验码 |

- 数据开始标志STX = 02H ，数据结束标志ETX = 03H；

- DATA为天线编号(2Byte)+标签ID号(NBytes)，长度为N+2个字节ASCII码。把十六进制数据转换为ASCII表示的方法是:

|  | 长度(字节) | 说明 |
| --- | --- | --- |
| STX | 1 | 数据开始标志STX = 02H |
| Data | N | 天线编号(2个字节ASCII码) ID号或自定义编号(N字节ASCII码) |
| ETX | 1 | 数据结束标志ETX = 03H |
| Check | 1 | 校验码 |

把数据按从高到低的顺序每4位一组进行分割，再把4位二进制数的取值用ASCII码表示。由于4位二进制数的取值范围是0H～FH，因此转换后的ASCII码为30H～39H，41H～46H。例如:32位编号号数据为6A90F103H，转化为8个字节的ASCII码后为『36H 41H 39H 30H 46H 31H 30H 33H』。天线1编号(ASCII码)为『30H  31H』，天线2编号(ASCII码)为『30H 32H』。

# 串口双向通信协议

应用开发有两种方法:

- 使用串行口通信协议的控制码，直接对读写器进行操作。

- 使用读写器配套的SDK软件，调用API函数对读写器进行操作。

## 概述

在RFID应用系统中，读写器通过RS232口与应用系统中的通信控制器(或PC机)连接，接收控制器发来的命令，并把命令执行结果返回控制器。因此，我们把从控制器发往读写器的数据通信包(packet)称为命令包，而把从读写器发往控制器的数据通信包称为返回包。

### 不带地址命令包格式

| BootCode | Length | Command | Command Param | CheckSum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

如上表，命令包由5个部分组成:

|  | 长度(字节) | 说明 |
| --- | --- | --- |
| BootCode | 1 | 固定为40H |
| Length | 1 | 包有效长度，该长度为后3个部分的总字节数 |
| Command | 1 | 命令码 |
| Command Param | 不定 | 命令参数，其长度随命令而变化 |
| CheckSum | 1 | 校验和，为从引导码(BootCode)开始到命令参数(Command Param)全部字节总和、丢弃进位后的字节补码 |

### 带地址命令包格式

| BootCode | Length | Command | Address | Command Param | CheckSum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

如上表，命令包由6个部分组成:

|  | 长度(字节) | 说明 |
| --- | --- | --- |
| BootCode | 1 | 固定为40H |
| Length | 1 | 包有效长度，该长度为后4个部分的总字节数 |
| Command | 1 | 命令码 |
| Address | 1 | 读写器地址,1～254，0和255为广播地址 |
| Command Param | 不定 | 命令参数，其长度随命令而变化 |
| CheckSum | 1 | 校验和，为从引导码(BootCode)开始到命令参数(Command Param)全部字节总和、丢弃进位后的字节补码 |

### 不带地址返回包格式

| BootCode | Length | Command | Return Data | CheckSum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

如上表，返回包也由5个部分组成:

|  | 长度(字节) | 说明 |
| --- | --- | --- |
| BootCode | 1 | 引导码，命令正确执行时，返回包引导码为F0H，命令执行失败时，返回包引导码为F4H |
| Length | 1 | 包有效长度，该长度为后3个部分的总字节数 |
| Command | 1 | 命令码，与接收到的命令码相同，表示返回包是对该命令的响应 |
| Return Data | 不定 | 返回数据，返回命令执行结果，其长度随命令而变化 |
| CheckSum | 1 | 校验和，为从引导码(BootCode)开始到返回数据(ReturnData)全部字节的总和、丢弃进位后的字节补码 |

### 带地址返回包格式

| BootCode | Length | Command | Address | Return Data | CheckSum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

如上表，返回包也由6个部分组成:

|  | 长度(字节) | 说明 |
| --- | --- | --- |
| BootCode | 1 | 引导码，命令正确执行时，返回包引导码为F0H，命令执行失败时，返回包引导码为F4H |
| Length | 1 | 包有效长度，该长度为后4个部分的总字节。 |
| Command | 1 | 命令码，与接收到的命令码相同，表示返回包是对该命令的响应 |
| Address | 1 | 读写器地址，1～254，0和255为广播地址 |
| Return Data | 不定 | 返回数据，返回命令执行结果，其长度随命令而变化 |
| CheckSum | 1 | 校验和，为从引导码(BootCode)开始到返回数据(ReturnData)全部字节的总和、丢弃进位后的字节补码 |

### 错误码

当命令执行失败后，返回包的引导码为F4H，其返回数据部分(ReturnData)为1个字节的错误代码。常用的错误码有:

| 00(00H) | 命令成功或检测正确 |
| --- | --- |
| 01(01H) | 天线连接失败 |
| 02(02H) | 未检测到标签 |
| 03(03H) | 非法标签 |
| 04(04H) | 读写功率不够 |
| 05(05H) | 该区写保护 |
| 06(06H) | 校验和错误 |
| 07(07H) | 参数错误 |
| 08(08H) | 数据区不存在 |
| 09(09H) | 密码不正确 |
| 10(0AH) | 毁灭密码不能为零 |
| 11(0BH) | 当读写器处于主动工作时，该命令为非法命令 |
| 12(0CH) | 密码不匹配的非法用户 |
| 13(0dH) | 外部有射频干扰 |
| 14(0EH) | 标签读保护 |
| …… |  |
| 30(1EH) | 无效指令，如参数不正确的指令 |
| 31(1FH) | 未知指令 |
| 32(20H) | 其它错误 |

注意:由于所有命令的错误返回包格式相同，因此在后面描述命令时，将不对错误返回再作讨论。

### 举例

例: 设置读写器的波特率为9600bps，其命令包为:『40H  03H  01H  04H  B8H』

其中:

| 40H | 引导码 |
| --- | --- |
| 03H | 包有效长度为3个字节 |
| 01H | 『设置读写器波特率』的命令码 |
| 04H | 代表9600bps |
| B8H | 校验和 |

为40H+03H+01H+04H=48H的补码(变反加1)

如果正确执行时 ，返回包为: 『F0H  02H  01H  0DH』

如果执行有误，返回包可能为: 『F4H  03H  01H  1FH  E9H』

### 校验和

下面给出一个C语言的Check Sum计算程序供参考:

unsigned char CheckSum(unsigned char *uBuff, unsigned char uBuffLen)

{

unsigned char i,uSum=0;

for(i=0;i<uBuffLen;i++)

{

uSum = uSum + uBuff[i];

}

uSum = (~uSum) + 1;

return uSum;

}

## 串口控制命令格式

### 设置波特率

功能:设定RS232口工作波特率。

读写器每次下载新程序后，RS232口的最初通信速率为9600bps。当读写器收到该命令后，根据命令参数重新设定读写器串口波特率。不管是否关闭读写器电源，该工作速率将一直保持到下一次重新设定。

命令码: 01H

命令参数:1个字节BPS，取值:04H~08H，分别代表:

| 04H | 9600bps |
| --- | --- |
| 05H | 19200bps |
| 06H | 38400bps |
| 07H | 57600bps |
| 08H | 115200bps |

命令包: 『40H  03H  01H  BPS  CheckSum』

返回数据:如果命令正确执行，返回包的数据部分(Return Data)为空。

『F0H  02H  01H  0DH』

### 读取版本号

功能:读取读写器的硬件、软件版本号

命令码: 02H

命令参数:无

命令包: 『40H  02H  02H  BBH』

返回数据:如果命令正确执行，则返回包中的数据部分为4个字节的版本号:

| Byte0 | 硬件主版本 |
| --- | --- |
| Byte1 | 硬件次版本(用硬件版本号表示读写器型号) |
| Byte2 | 软件主版本 |
| Byte3 | 软件次版本 |

举例: 如果读写器的型号为Reader1102，软件版本号为V1.5，则返回包为:

『F0H  06H  02H  0BH  02H  01H  05H  F5H』

### 设置继电器状态

功能:设置读写器继电器状态。

命令码:  03H

命令参数: 1个字节，K表示继电器状态

命令包: 『40H  03H  03H  K  Check』

| Bit0=1 | 1号继电器闭合 |
| --- | --- |
| Bit0=0 | 1号继电器断开 |
| Bit1=1 | 2号继电器闭合 |
| Bit1=0 | 2号继电器断开 |

由此类推。

返回数据:如果命令正确执行，返回包的数据部分为空。

『F0H  02H  03H  0BH』

### 设定读写器输出功率

功能:  设定读写器发射功率系数。读写器设定了新的输出功率后，立即生效，并将一直保持到重新设定，不管是否关闭电源。

命令码:  04H

命令参数:1个字节P，表示功率值，取值取值20dBm—30dBm，默认值为25dBm。

命令包: 『40H  03H  04H  P  CheckSum』

返回数据:如果命令正确执行，返回包的数据部分为空。

『F0H  02H  04H  0AH』

### 设定工作频率

功能:设定读写器向外发射微波信号的频率通道号。工作频率一经设定立即生效，并将保持到下次重新设定，不管是否关闭读写器电源。

命令码: 05H

命令参数:2个字节，字节1表示起始频率fmin，取值为0~59；字节2表示终止频率fmax，取值为0~59。如果终止频率大于起始频率表示读写器按跳频方式工作，跳频范围为fmin～fmax。如果终止频率等于起始频率表示读写器按定频方式工作，频率为fmax。

命令包: 『40H  04H  05H  fmin   fmax  CheckSum』

返回数据:如果命令正确执行，则返回包的数据部分为空。

『F0H  02H  05H  09H』

表. 频率通道与发射频率的关系

| 频率通道 | 发射频率 MHz | 频率通道 | 发射频率 MHz | 频率通道 | 发射频率 MHz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 865.00 | 20 | 908.50 | 40 | 918.50 |
| 1 | 865.50 | 21 | 909.00 | 41 | 919.00 |
| 2 | 866.00 | 22 | 909.50 | 42 | 919.50 |
| 3 | 866.50 | 23 | 910.00 | 43 | 920.00 |
| 4 | 867.00 | 24 | 910.50 | 44 | 920.50 |
| 5 | 867.50 | 25 | 911.00 | 45 | 921.00 |
| 6 | 868.00 | 26 | 911.50 | 46 | 921.50 |
| 7 | 902.00 | 27 | 912.00 | 47 | 922.00 |
| 8 | 902.50 | 28 | 912.50 | 48 | 922.50 |
| 9 | 903.00 | 29 | 913.00 | 49 | 923.00 |
| 10 | 903.50 | 30 | 913.50 | 50 | 923.50 |
| 11 | 904.00 | 31 | 914.00 | 51 | 924.00 |
| 12 | 904.50 | 32 | 914.50 | 52 | 924.50 |
| 13 | 905.00 | 33 | 915.00 | 53 | 925.00 |
| 14 | 905.50 | 34 | 915.50 | 54 | 925.50 |
| 15 | 906.00 | 35 | 916.00 | 55 | 926.00 |
| 16 | 906.50 | 36 | 916.50 | 56 | 926.50 |
| 17 | 907.00 | 37 | 917.00 | 57 | 927.00 |
| 18 | 907.50 | 38 | 917.50 | 58 | 927.50 |
| 19 | 908.00 | 39 | 918.00 | 59 | 928.00 |

### 读取读写器基本工作参数

功能:从读写器中读出上条命令写到读写器中的工作参数

命令码: 06H

命令参数:无

命令包: 『40H  02H  06H  B8H』

返回数据:如果成功，则返回包的数据部分为设置命令写入的32个字节参数PAM。

『F0H  22H  06H  PAM  CheckSum』

### 设置读写器基本工作参数

功能: 设置读写器的串口波特率、发射频率、输出功率等基本工作参数。

命令码: 09H

命令参数: 32字节参数PAM

命令包: 『40H  22H  09H  PAM  CheckSum』

返回数据:如果命令正确执行，返回包的数据部分为空。如果成功，则读取读写器工作参数的返回包的数据部分为按下列顺序读出的32个字节参数

『F0H  02H  09H  05H』

32字节参数(每个参数一个字节):

| 字节号 | 定义 |
| --- | --- |
| 1 | 串口的通信速率，取值：04H~08H， |
| 2 | 发射功率值, 取值:20～30dbm。取值20~30。 |
| 3 | 微波信号频率的起始点, 取值(默认值为7): 1~59。 |
| 4 | 发射微波信号频率的终止点，取值(默认值为59): 1~59。 |
| 5 | 调制深度 |
| 6 | 读写器工作方式：0-主动方式，1-命令方式 |
| 7 | 读写器的RS485地址:0和255为广播地址 |
| 8 | 最多读卡数目 |
| 9 | 标签种类：01H－ISO18000-6B，02H－EPCC1，04H－EPCC1G2，08H－EM4442。 |
| 10 | 读卡持续时间：射频发射持续时间，只针对EM标签有效；0－10ms，1－20ms，2－30ms，3－40ms。 |
| 11 | 读卡次数M：收到上位机读卡命令，读写器执行M次此命令。 |
| 12 | 1:使能蜂鸣器0:不使能蜂鸣器 |
| 13 | 读写器IP地址1 |
| 14 | 读写器IP地址2 |
| 15 | 读写器IP地址3 |
| 16 | 读写器IP地址4 |
| 17 | 读写器端口 高位 |
| 18 | 读写器端口 低位 |
| 19 | 读写器掩码1 |
| 20 | 读写器掩码2 |
| 21 | 读写器掩码3 |
| 22 | 读写器掩码4 |
| 23 | 读写器地址网关1 |
| 24 | 读写器地址网关2 |
| 25 | 读写器地址网关3 |
| 26 | 读写器地址网关4 |
| 27 | 读写器MAC1 |
| 28 | 读写器MAC2 |
| 29 | 读写器MAC3 |
| 30 | 读写器MAC4 |
| 31 | 读写器MAC5 |
| 32 | 读写器MAC6 |

### 选择天线

功能:选择从哪个天线收发信号

命令码:0AH

命令参数:1个字节被选天线编号No.

| 1 | 选择1号天线 |
| --- | --- |
| 2 | 选择2号天线 |
| 4 | 选择3号天线 |
| 8 | 选择4号天线 |

命令包: 『40H  03H  0AH  No.  CheckSum』

返回数据:如果命令执行正确，则返回包的数据部分为空。

『F0H  02H  0AH  04H』

### 获取读写器继电器状态

功能: 获取读写器继电器状态。

命令码: 0BH

命令参数:无

命令包: 『40H  02H  0BH  Check』

返回数据: 『F0H  03H  0BH  K  Check』

如果成功，则返回包的K 表示继电器状态如下:

| Bit0=1 | 1号继电器闭合 |
| --- | --- |
| Bit0=0 | 1号继电器断开 |
| Bit1=1 | 2号继电器闭合 |
| Bit1=0 | 2号继电器断开 |

### 恢复读写器的出厂参数

功能:是读写器的参数恢复到出厂时的参数。

命令码: 0DH

命令参数:无

命令包: 『40H  02H  0DH  Check』

返回数据:如果成功，则返回包的数据部分为空。

『F0H  02H  0DH  Check』

### 复位读写器

功能:读写器复位，相当于断电后，重新上电。

命令码: 0EH

命令参数:无

命令包: 『40H  02H  0EH  B0H』

返回数据:如果成功，则返回包的数据部分为空。

『F0H  02H  0EH  00H』

### 启动/停止读写器的自动工作模式

功能: 设置读写器的工作模式。

命令码: 0FH

命令参数:1个字节，Mode表示读写器的自动工作模式

命令包:  『40H  03H  0FH  Mode Check』

当Mode为0表示停止自动工作

当Mode为1表示启动自动工作

返回数据:如果成功，则返回包的数据部分为空。

『F0H  02H  0FH  00H』

### 清除内存

功能:清除标签列表内存。

命令码: 10H

命令参数:无

命令包:  『40H  02H  10H  AEH』

返回数据:如果成功，则返回包的数据部分为空。

『F0H  02H  10H  FEH』

### 设置读写器时间

功能:设置读写器时间。

命令码: 11H

命令参数: 6个字节(十六进制表示)，YY MM DD hh mm ss

命令包:  『40H  08H  11H  YY  MM  DD  hh  mm  ss  Check』

| YY | 年,公元纪年的后2位,如2012则YY=12 |
| --- | --- |
| MM | 月 |
| DD | 日 |
| hh | 时 |
| mm | 分 |
| ss | 秒 |

返回数据:如果成功，则返回包的数据部分为空。

『F0H  02H  11H  FDH』

### 获得读写器时间

功能: 获得读写器时间。

命令码: 12H

命令参数:无

命令包:  『40H  02H  12H  ACH』

返回数据:『F0H  08H  12H   yy  mm  dd  hh  ff  ss  Check』

| YY | 年,公元纪年的后2位,如2012则YY=12 |
| --- | --- |
| MM | 月 |
| DD | 日 |
| hh | 时 |
| mm | 分 |
| ss | 秒 |

### 设置主动工作参数

功能: 设置与主动工作有关的参数。

命令码: 13H

命令参数: 32个字节参数,见自动工作参数表

命令包:  『40H  26H  13H  PAM   Check』

返回数据: 如果成功，则返回包的数据部分为空。

『F0H  02H  13H  BEH』

### 获得主动工作参数

功能: 获得与主动工作有关的参数。

命令码: 14H

命令参数:无

命令包:  『40H  02H  14H  6DH』

返回数据:如果成功，则返回包的数据部分为空。

『F0H  24H  14H  PAM  Check』。

32字节参数(每个参数一个字节):

| 字节号 | 定义 |
| --- | --- |
| 1 | 读标签模式：0-定时方式，1-触发方式。 |
| 2 | 标签保留时间：单位：秒s。默认值为1。高位 |
| 3 | 标签保留时间：单位：秒s。默认值为1。低位 |
| 4 | 0-10ms，1-20ms，2-30ms，3-50ms，4-100ms。 默认值为2。每隔设定时间主动读取一次标签。 |
| 5 | 标签保留数目：默认值为1。已读取的标签ID在读写器内存中保留的数目. 高位 |
| 6 | 标签保留数目：默认值为1。已读取的标签ID在读写器内存中保留的数目.低位 |
| 7 | 数据输出格式：0-简化格式，1-标准格式，2-XML格式。默认值为0。 |
| 8 | 输出接口：0-RS232口，1-RS485口，2-RJ45口。默认值为0。 3- Wiegand26 4- Wiegand34 |
| 9 | Wiegand输出脉冲宽度，默认值为40。 |
| 10 | Wiegand输出脉冲间隔，默认值为200。 |
| 11 | 设定输出卡号的起始位，取值0～4。默认值为0。(Wiegand) |
| 12 | 设定卡号在电子标签上的存放地址(默认值为0):0-标签本身ID号 1-用户自定义卡号(Wiegand) |
| 13 | 通知间隔：单位秒s。每隔设定时间主动通知上位机一次。默认值为120秒，1～255。 |
| 14 | 通知条件：默认值为1。0-立即通知，1-定时通知，2-增加新标签，3-减少标签，4-标签数变化 |
| 15 | 通知输出端,(长时间未读卡,给输出端发送0长度EPC号) 0—不使用 1—使用 时间由(”通知间隔”决定) |
| 16 | 天线选择。1-ant1,2-ant2,4-ant4,8-ant8 |
| 17 | 设定触发模式(默认值为0): 0-低电平 1-高电平 |
| 18 | 上位机IP地址1 |
| 19 | 上位机IP地址2 |
| 20 | 上位机IP地址3 |
| 21 | 上位机IP地址4 |
| 22 | 上位机端口 高位 |
| 23 | 上位机端口 低位 |
| 24 |  |
| 25 |  |
| 26 |  |
| 27 |  |
| 28 |  |
| 29 |  |
| 30 | 0-不报警，1-报警。在定时和触发方式下是否检测报警。 |
| 31 |  |
| 32 | 在自动状态是否控制继电器0-不控制 1-控制 |

### 设置标签过滤器

功能:读取的标签经过设置的过滤器选出的标签，才放入输出列表中。

命令码: 15H

命令参数1:2个字节掩码地址ADDR，高位在前，低位在后。指比特地址。

命令参数2:2个字节掩码长度LEN，高位在前，低位在后。指比特长度。

命令参数3:M个字节数据，高位在前，低位在后。若LEN/8为整数，则M=LEN/8；若LEN/8不是整数，则M=LEN/8＋1，最后字节数据尽高位放，低位补零。

命令包: 『40H  4+M  15H  ADDR  LEN  M  CheckSum』

返回数据:如果成功，则返回包的数据部分为空。

『F0H  02H  15H  F9H』

注意:

- 当LEN＝0时，表示过滤器不用，命令参数3也没有。

命令包:『40H  04H  15H  00  A7H』

- 过滤器对象:

| ISO18000－6B | 64比特ID |
| --- | --- |
| EPCC1 | EPC号 |
| EPCC1G2 | EPC号 |
| EM标签 | 64比特ID |

### 获得标签过滤器

功能:获得过滤器参数。

命令码: 16H

命令参数:无。

命令包:『40H  02H  16H  A8H』

返回数据:如果成功，则返回包的数据部分为(2个字节掩码地址ADDR＋2个字节掩码长度LEN＋M个字节数据)。若LEN/8为整数，则M=LEN/8；若LEN/8不是整数，则M=LEN/8＋1，最后字节数据尽高位放，低位补零。

『F0H  4+M  16H  ADDR  LEN  M  CheckSum』

### 设置读写器网络地址

功能: 设置读写器网络地址。

命令码: 30H

命令参数:14字节参数。IP(4Bytes)+端口号PORT(2Bytes)+掩码MASK(4Bytes)+网关Gateway(4Bytes)。

命令包:  『40H  10H  30H  IP  PORT  MASK  Gateway  CheckSum』

返回数据:如果成功，则返回包的数据部分为空。

『F0H  02H  30H  DEH』

### 获得读写器网络地址

功能: 获得读写器网络地址。

命令码: 31H

命令参数:无

命令包:『40H  02H  31H  8DH』

返回数据:如果成功，则返回包的数据部分为IP(4Bytes)+端口号PORT(2Bytes)+掩码MASK(4Bytes)+网关Gateway (4Bytes))。

『F0H  10H  31H  IP  PORT  MASK  Gateway  CheckSum』

### 设置读写器网络MAC

功能: 设置读写器网络MAC。

命令码: 32H

命令参数:6字节参数MAC

命令包:『40H  08H  32H  MAC  CheckSum』

返回数据:如果成功，则返回包的数据部分为空。

『F0H  02H  32H  DBH』

### 获得读写器网络MAC

功能: 获得读写器网络MAC。

命令码: 33H

命令参数:无

命令包:『40H  02H  33H  8BH』

返回数据:如果成功，则返回包的数据部分为6字节MAC。

『F0H  08H  33H  MAC CheckSum』

### 获得标签纪录

功能:读写器收到该命令，立即将读写器内存保留的标签信息发送给上位机。

命令码:57H

命令参数1:2个字节起始记录地址ADDR，高位在前，低位在后。

命令参数2:1个字节记录数LEN(<=5)。

命令包:『40H  05H  57H  ADDR  LEN  CheckSum』

返回数据:如果成功，则返回包定义如下:

『F0H  4+N*(17+L)  57H   N  N *RECORD  CheckSum』

N(<=5)为读写器返回的记录数。RECORD记录格式为十六进制码:6字节开始时间＋6字节结束时间＋2字节读取次数＋1字节天线编号＋1字节标签种类＋1字节EPC长度L＋L字节EPC。记录顺序以EPC值从小到大排列。

如果参数指定的记录不存在，则返回包定义如下:

『F0H  04H  57H  00H  00H  B5H』

## 串口读写标签命令格式

### 读写ISO18000-6C命令格式

ISO18000-6C标签的存贮器分为四个区(Memory Bank):

- EPC区(EPC):存贮EPC码的区域，目前最大能存放96Bits EPC码。可读可写。

- TID区(TID):存贮由标签生产厂商设定的ID号，目前有32和64Bits两种ID号。            可读，不可写。

- 用户区(User):不同厂商该区不一样。Inpinj公司的G2标签没有用户区。Philips公司有96Bits。可读可写。

- 密码区(Password):有32Bits访问(access)密码和32Bits毁灭(kill)密码。可读可写。

### 开始列出标签ID

功能:根据掩码条件识别天线辐射场范围存在的可识别标签ID。

命令码:EEH

命令参数1:一个字节mem，选择数据区；

| 0 | 密码区 |
| --- | --- |
| 1 | EPC号 |
| 2 | TID标签ID号 |
| 3 | 用户区User |

命令参数2:两个字节，说明掩码起始地址addr(单位:bit)。

命令参数3:一个字节，说明掩码长度LEN(单位:bit)。

命令参数4:m个字节，掩码Mask；If LEN％8=0，then m=LEN/8。If LEN％80，then m=LEN/8+1。

命令包:  『40H  m+6  EEH  mem  addr  LEN  Mask  CheckSum』

返回数据:如果成功，则返回数据部分字节数=列出本次读取所有标签数目M(1byte)+(本次发送标签数目N(<=8)*L(EPC位数+EPC))的数据。

『F0H  3+L*N  EEH  M  L*N  CheckSum』

注意:LEN=0表示识别天线辐射场范围存在的所有可识别标签ID。

EPC位数:00H-0Word，01H-1Word，02H-2Word，……，FFH-256Word

### 取得列出的标签ID

功能:从读写器内存中取得已通过rfs_ListTagID命令列出的电子标签ID。

命令码:EDH

命令参数:2个字节。第1个字节为开始序号no；第2个字节为标签数目m(<=8)

命令包:  『40H  04H  EDH  no  m  CheckSum』

返回数据:如果成功，则返回数据部分字节数=(1 Byte标签数目M*L Bytes(EPC位数+EPC))的数据。

『F0H  2+L*8  EDH  L*M  CheckSum』

### 读一块数据

功能: 读取指定标签上指定数据区指定地址开始处的一块数据。数据块长度以字(16bits)为单位。

命令码: ECH

命令参数1:一个字节EPC位数L，说明EPC号的Word数目；

命令参数2:L*2个字节EPC号，说明读取哪个标签数据；

命令参数3:一个字节mem，选择数据区；

| 0 | 密码区 |
| --- | --- |
| 1 | EPC号 |
| 2 | TID标签ID号 |
| 3 | 用户区User |

命令参数4:一个字节起始地址addr(单位:Word)；

命令参数5:一个字节数据长度len(单位:Word)。

命令参数6:四个字节AccessPassword，密码；

命令包:  『40H  10+L*2  ECH  L  EPC  mem  addr  len  AccessPassword  CheckSum』

返回包:如果成功，则返回数据部分为len*2个字节的数据xx。

『F0H  len*2+2  ECH  xx  …… xx  CheckSum』

注意:AccessPassword仅对密码区处于密码锁时起作用。

### 写一块数据

功能:  向指定标签上指定数据区指定地址单元写入数据。写入数据长度以字为单位。

命令码:  EBH

命令参数1:一个字节EPC位数L，说明EPC号的Word数目；

命令参数2:L*2个字节EPC号，说明向哪个标签写数据；

命令参数3:一个字节mem，选择数据区MemBank；

| 0 | 密码区 |
| --- | --- |
| 1 | EPC |
| 2 | TID(不可写) |
| 3 | 用户区User |

命令参数4:一个字节起始地址addr(单位:Word)；

命令参数5:一个字节数据长度len(单位:Word)；

命令参数6:len*2个字节所写数据data。

命令参数7:四个字节AccessPassword，密码；

命令包:  『40H  10+L*2+len*2  EBH  L  EPC  mem  addr  len  data  AccessPassword  CheckSum』

返回包:如果成功，则返回数据部分为空。

『F0H  02H  EBH  23H』

注意:AccessPassword仅对数据区处于密码锁时起作用。数据区处于非锁定时，不需要密码就可写；数据处于永久锁定时，密码也无用。

### 设置读写保护状态

功能:把指定标签上指定数据区设置为写保护

命令码:EAH

命令参数1:一个字节EPC位数L，说明EPC号的Word数目；

命令参数2:L*2个字节EPC号，说明向哪个标签置读写保护；

命令参数3:一个字节mem，选择保护数据区MemBank；

| 0 | Kill Password |
| --- | --- |
| 1 | Access Password |
| 2 | EPC号 |
| 3 | TID标签ID号 |
| 4 | 用户区User |

命令参数4:一个字节控制字Lock，

| 0 | 可写 |
| --- | --- |
| 1 | 永久可写 |
| 2 | 带加密写 |
| 3 | 永不可写 |
| 4 | 可读写 |
| 5 | 永久可读写 |
| 6 | 带密码读写 |
| 7 | 永不可读写 |

0～3只适用EPC、TID和User三个数据区；4～7只适用Kill Password和Access Password。

命令参数5:四个字节AccessPassword，密码；

命令包:  『40H  9+L*2  EAH  L  EPC  mem  Lock  AccessPassword  CheckSum』

返回数据: 如果成功，则返回包引导码为F0H，数据部分为空。

『F0H  02H  EAH  24H』

### 毁灭标签

功能:永久休眠标签

命令码:  E8H

命令参数1:一个字节EPC位数L，说明EPC号的Word数目；

命令参数2:L*2个字节EPC号，说明向哪个标签置读写保护；

命令参数3: KillPassword，4个字节，永久休眠标签的密码；

不带地址命令包:『40H  L*2+7  E8H  L  EPC  KillPassword  Check』

带地址命令包:『40H  L*2+8  E8H  Address L  EPC  KillPassword  Check』

| Head | Len | Cmd | Address | Data | Check |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40H | L*2+7/L*2+8 | E8H |  | L EPC KillPassword | 1Byte |

具体命令包参数定义见下表:

| L | 1个字节，EPC的长度(单位Word) |
| --- | --- |
| EPC | L*2个字节EPC号 |
| KillPassword | 4个字节，永久休眠标签的密码 |

返回包:如果成功，则返回数据部分为空。

『F0H  02H  E8H  Check』

### 写EPC

功能:向标签EPC单元写入EPC数据。写入数据长度以字为单位。

命令码:  E7H

命令参数1:一个字节EPC位数L，说明EPC号的Word数目；

命令参数2:L*2个字节EPC号；

命令参数3:四个字节AccessPassword，密码；

命令包:  『40H  7+L*2  E7H  L  EPC  AccessPassword  CheckSum』

返回包:如果成功，则返回数据部分为空。

『F0H  02H  E7H  27H』

注意:AccessPassword仅对数据区处于密码锁时起作用。数据区处于非锁定时，不需要密码就可写；数据处于永久锁定时，密码也无用。

### 读EPC号的同时读取数据

功能: 读取标签的EPC号以及标签上指定数据区指定地址开始处的一块数据。数据块长度以字(16bits)为单位。

命令码:  E0H

命令参数: Mem Addr Len，具体参数定义见下表:

| Mem | 0--密码区 |
| --- | --- |
|  | 1-- EPC号 |
|  | 2-- TID标签ID号 |
|  | 3--用户区User |
| Addr | 1个字节读取数据的起始地址(单位:Word) |
| Len | 1个字节读取数据的长度(单位:Word) |

不带地址命令包: 『40H 05H E0H Mem Addr Len Check』

带地址命令包:『40H 06H ECH Address L EPC Mem Addr Len Check』

不带地址返回包:『F0H  L  E0H  L EPC Data  Check』

带地址返回包:『F0H  L  E0H  Address L EPC Data  Check』

Data表示读取的数据。

### 读写ISO18000-6B命令格式

对电子标签来说，内部存储容量为2048bits，这2048bits被分成256个字节。每个字节有一个地址，对应为0～255。

其中:

- 地址0～7八个字(共64bits):为标签UID号。在产品出厂时固化，不能修改。

- 地址8～223用户信息存放区，可根据具体应用自行分配。

- 地址224～255写保护字节。

### 开始列出标签

功能:列出天线辐射场范围存在的可识别标签UID。

命令码:FEH

命令参数:无

命令包:  『40H  02H  FEH  C0H』

返回数据:如果成功，则返回数据部分字节数=列出本次读取所有标签数目M(1byte)+M*(本次发送标签ID长度L(<=8，1byte)+8(ID))的数据。

『F0H  3+ M*（L+8）  FEH  M  M*（L+8）  CheckSum』

带读写器地址的指令格式:

命令码:FEH

读写器地址参数:address

命令参数:无

命令包:  『40H  03H  FEH  address  CheckSum』

返回数据:如果成功，则返回数据部分字节数=列出本次读取所有标签数目M(1byte)+M*(本次发送标签UID长度L(<=8，1byte)+8(UID))的数据。

『F0H  4+ M*（L+8）  FEH  address  M  M*（L+8）  CheckSum』

### 取得列出的标签

功能:从读写器内存中取得已通过rfs_ListID命令列出的电子标签UID。

命令码:FDH

命令参数:2个字节，第1个字节为开始序号ADDR，第2个字节为标签数目M(<=8)

命令包:  『40H  04H  FDH  ADDR  M  CheckSum』

返回数据:如果成功，则返回数据部分字节数=(标签数目M*(L标签ID长度（1byte）+8(UID))的数据。

『F0H  3+M*（L+8） FDH  M  M*（L+8）  CheckSum』

带读写器地址的指令格式:

命令码:FDH

读写器地址参数:address

命令参数:2个字节，第1个字节为开始序号ADDR，第2个字节为标签数目M(<=8)

命令包:  『40H  05H  FDH  address  ADDR  L  CheckSum』

返回数据:如果成功，则返回数据部分字节数=(标签数目M*(L标签ID长度（1byte）+8(ID))的数据。

『F0H  4+ M*（L+8）  FDH  address  M  M*（L+8）  CheckSum』

### 列出选定标签

功能:根据下列参数条件列出天线辐射场范围存在的可识别标签UID。

命令码:FBH

命令参数1:一个字节为所选标签条件SEL。

| 00 | 相等 |
| --- | --- |
| 01 | 不等于 |
| 02 | 大于 |
| 03 | 小于 |

命令参数2:一个字节为标签数据起始地址ADDR；取值范围0～223。

命令参数3:一个字节为数据掩码MASK；此字节中每一Bit对应一个比较的字节。

| 0 | 该字节不参与比较 |
| --- | --- |
| 1 | 该字节参与比较 |

命令参数4:八个字节为比较用数据DATA。

命令包:  『40H  0DH  FBH  SEL  ADDR  MASK  DATA  CheckSum』

返回数据:如果成功，则返回数据部分字节数=(标签数目M*(L标签UID长度（1byte）+8(ID))的数据。

『F0H  3+M*（L+8） FBH  M  M*（L+8）  CheckSum』

带读写器地址的指令格式:

命令码:FBH

读写器地址参数:address

命令参数1:一个字节为所选标签条件SEL。

| 00 | 相等 |
| --- | --- |
| 01 | 不等于 |
| 02 | 大于 |
| 03 | 小于 |

命令参数2:一个字节为标签数据起始地址ADDR；取值范围0～223。

命令参数3:一个字节为数据掩码MASK；此字节中每一Bit对应一个比较的字节。

| 0 | 该字节不参与比较 |
| --- | --- |
| 1 | 该字节参与比较 |

命令参数4:八个字节为比较用数据DATA。

命令包:  『40H  0EH  FBH  address  SEL  ADDR  MASK  DATA  CheckSum』

返回数据:如果成功，则返回数据部分字节数=(标签数目M*(L标签UID长度（1byte）+8(ID))的数据。

『F0H  4+M*（L+8） FBH  address  M  M*（L+8）  CheckSum』

### 读一块数据

功能:读取指定标签上指定地址开始处的一块数据。ISO18000电子标签的内存容量为2048bits，即256个字节。用户可读取的字节地址为0～223。数据块长度以字节为单位，规定每次最多读32个字节。

命令码:  F6H

命令参数:  8个字节的UID，1个字节表示开始地址(aa)，取值0~223，1个字节表示块长度(nn)，取值1~32。

命令包:  『40H  0CH  F6H  id  aa  nn  CheckSum』

返回包:如果成功，则返回数据部分为nn个字节的数据。

『F0H  nn+2  F6H  xx  …… xx  CheckSum』

带读写器地址的指令格式:

命令码:  F6H

读写器地址参数:address

命令参数: 8个字节的UID，1个字节表示开始地址(aa)，取值0~223，1个字节表示块长度(nn)，取值1~32。

命令包: 『40H  0DH  F6H  address  id  aa  nn  CheckSum』

返回包:如果成功，则返回数据部分为nn个字节的数据。

『F0H  nn+3  F6H  address  xx  …… xx  CheckSum』

### 写一块数据

功能:向指定标签上指定地址单元写入数据。写入数据长度以字节为单位，一次最多写入4个字节。用户可写的字节地址为8～223

命令码: F5H

命令参数: 8个字节的UID，1个字节表示开始地址(aa)，取值8~223，1个字节表示块长度(nn)，取值1~4。nn个字节的写入数据

命令包: 『40H  12+nn  F5H  id  aa  nn  xx  ---  xx  CheckSum』

返回包:如果成功，则返回数据部分为空。

『F0H  02H  F5H  19H』

带读写器地址的指令格式:

命令码:  F5H

读写器地址参数:address

命令参数: 8个字节的UID，1个字节表示开始地址(aa)，取值8~223，1个字节表示块长度(nn)，取值1~4。nn个字节的写入数据

命令包:  『40H  13+nn  F5H  address  id  aa  nn  xx  ---  xx  CheckSum』

返回包:如果成功，则返回数据部分为空。

『F0H  03H  F5H  address  CheckSum』

### 置写保护状态

功能:把指定标签上指定地址单元设置为写保护

命令码:F4H

命令参数: 8个字节的UID，1个字节地址(aa)，取值8~223

命令包: 『40H  0BH  F4H  UID  aa  CheckSum』

返回数据: 如果成功，则返回包引导码为F0H，数据部分为空。

『F0H  02H  F4H  1AH』

带读写器地址的指令格式:

命令码:F4H

读写器地址参数:address

命令参数:	8个字节的UID，1个字节地址(aa)，取值8~223

命令包:  『40H  0CH  F4H  address  UID  aa  CheckSum』

返回数据: 如果成功，则返回包的引导码为F0H，数据部分为空。

『F0H  03H  F4H  address  CheckSum』

### 读写保护状态

功能:读取指定标签指定地址单元是否写保护

命令码:F3H

命令参数: 8个字节的UID，1个字节开始地址(aa)，取值0~223，

命令包: 『40H  0BH  F3H  UID  aa  CheckSum』

返回数据:如果成功，则返回包的引导码为F0H，数据部分1个字节:

| 0 | 未保护， 『F0H 03H F3H 00H 1AH』 |
| --- | --- |
| 1 | 已保护， 『F0H 03H F3H 01H 19H』 |

带读写器地址的指令格式:

命令码:F3H

读写器地址参数:address

命令参数: 8个字节的UID

1个字节开始地址(aa)，取值0~223，

命令包:  『40H  0CH  F3H  address  UID  aa  CheckSum』

返回数据:如果成功，则返回包的引导码为F0H，数据部分1个字节:

| 0 | 未保护， 『F0H 04H F3H address 00H CheckSum』 |
| --- | --- |
| 1 | 已保护， 『F0H 04H F3H address 01H CheckSum』 |

### 慢写标签数据

功能:向指定标签上指定地址单元写入数据。写入数据长度以字节为单位，一次最多写入4个字节。用户可写的字节地址为8～223

命令码:  F2H

命令参数:  8个字节的UID，1个字节表示开始地址(aa)，取值8~223，1个字节表示块长度(nn)，取值1~4。nn个字节的写入数据

命令包:  『40H  12+nn  F2H  UID  aa  nn  xx  ---  xx  CheckSum』

返回包:如果成功，则返回数据部分为空。

『F0H  02H  F2H  1CH』

注意:该指令采用一个字节一个字节向标签写数据，速度慢。只在标签不支持5号写指令的情况下使用。

带读写器地址的指令格式:

命令码:  F2H

读写器地址参数:address

命令参数: 8个字节的UID，1个字节表示开始地址(aa)，取值8~223，1个字节表示块长度(nn)，取值1~4。nn个字节的写入数据

命令包:  『40H  13+nn  F2H  address  UID  aa  nn  xx  ---  xx  CheckSum』

返回包:如果成功，则返回数据部分为空。

『F0H  03H  F2H  address  CheckSum』

## 操作命令汇总

### ISO18000-6C命令

| 序号 | 命令 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| 1 | EEH | 根据掩码条件识别天线辐射场范围存在的可识别标签ID |
| 2 | EDH | 从读写器内存中取得已通过rfs_ListTagID命令列出的电子标签ID |
| 3 | ECH | 读取指定标签上指定数据区指定地址开始处的一块数据 |
| 4 | EBH | 向指定标签上指定数据区指定地址单元写入数据 |
| 5 | EAH | 把指定标签上指定数据区设置为写保护 |
| 6 | E8H | 永久休眠标签 |
| 7 | E7H | 向标签EPC单元写入EPC数据 |
| 8 | E0H | 读取标签的EPC号以及标签上指定数据区指定地址开始处的一块数据。数据块长度以字(16bits)为单位 |

### ISO18000-6B命令

| 序号 | 命令 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| 1 | FEH | 列出天线辐射场范围存在的可识别标签ID |
| 2 | FDH | 从读写器内存中取得已通过rfs_ListID命令列出的电子标签ID |
| 3 | FBH | 根据下列参数条件列出天线辐射场范围存在的可识别标签ID |
| 4 | F6H | 读取指定标签上指定地址开始处的一块数据 |
| 5 | F5H | 向指定标签上指定地址单元写入数据 |
| 6 | F4H | 把指定标签上指定地址单元设置为写保护 |
| 7 | F3H | 读取指定标签指定地址单元是否写保护 |
| 8 | F2H | 向指定标签上指定地址单元写入数据 |

### 其他命令

| 序号 | 命令 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 01H | 设定RS232口工作波特率 |
| 2 | 02H | 取读写器的硬件、软件版本号 |
| 3 | 03H | 设置读写器继电器状态 |
| 4 | 04H | 设定读写器发射功率系数 |
| 5 | 05H | 设定读写器向外发射微波信号的频率通道号 |
| 6 | 06H | 从读写器中读出上条命令写到读写器中的工作参数 |
| 7 | 09H | 设置读写器的串口波特率、发射频率、输出功率等基本工作参数 |
| 8 | 0AH | 选择从哪个天线收发信号 |
| 9 | 0BH | 获取读写器继电器状态 |
| 10 | 0DH | 恢复读写器的出厂参数 |
| 11 | 0EH | 复位读写器 |
| 12 | 0FH | 启动/停止读写器的自动工作模式 |
| 13 | 10H | 清除内存 |
| 14 | 11H | 设置读写器时间 |
| 15 | 12H | 获得读写器时间 |
| 16 | 13H | 设置与主动工作有关的参数 |
| 17 | 14H | 获得与主动工作有关的参数 |
| 18 | 15H | 设置过滤器参数 |
| 19 | 16H | 获得过滤器参数 |
| 20 | 30H | 设置读写器网络地址 |
| 21 | 31H | 获得读写器网络地址 |
| 22 | 32H | 设置读写器网络MAC |
| 23 | 33H | 获得读写器网络MAC |
| 24 | 57H | 获得标签纪录 |

## 电子标签存储区及需要注意问题

- ISO18000-6C标签的存贮器分为四个区(Memory Bank):

- EPC区(EPC):存贮EPC码的区域，目前最大能存放96Bits EPC码。可读可写。

- TID区(TID):存贮由标签生产厂商设定的ID号，目前有32和64Bits两种ID号。            可读，不可写。

- 用户区(User):不同厂商该区不一样。。

- 密码区(Password):有32Bits访问(access)密码和32Bits毁灭(kill)密码。可读可写，并可分别对两个区实施不同的保护模式。

ISO18000-6C标签可对不同的存储区设置不同的保护模式，每个存储区的保护模式有四种:

- G2标签的EPC区、TID区和用户区

G2标签的EPC区、TID区和用户区读不受保护，写保护功能:

任意写(Writeable from any state)--不需要访问密码就可以写，以后可设置成密码锁或永久写或永久锁;

永久写(Permanently Writable)--不需要访问密码就可以写，且以后不能密码锁和永久锁;

密码锁(Writable from secured state)--只在知道访问密码的情况下，可写;以后还可设置成永久锁或任意写或永久写;

永久锁(Never Writeable)--知道访问密码也不能写，即永久不能写。

- G2标签的密码区

G2标签的密码区读和写均可保护，密码区的读写保护状态不影响密码的使用，并可分别对两个区。保护功能:

任意读写(Readable and Writeable from any state)--不需要访问密码就可以读和写，以后可密码锁或永久读写或永久锁;

永久读写(Permanently Readable and Writable)--不需要访问密码就可以读和写，且以后不能密码锁和永久锁;

密码锁(Readable and Writable from secured state)--只在知道访问密码的情况下，可读出密码和修改密码;以后还可设置成永久锁或任意读写或永久读写;

永久锁(Never Readable and Writeable)--知道访问密码也不能读和写，即永久不能读出密码和修改密码。

注意:设置标签读写保护，必须事先知道标签的访问密码。

- ISO-18000-6B标签的存贮器分为二个区(Memory Bank)， 内部存储容量为2048bits，这2048bits被分成256个字节。每个字节有一个地址，对应为0~255。其中:

- 地址0~7八个字(共64bits):为标签ID号。在产品出厂时固化，不能修改。

- 地址8~233用户信息存放区，可根据具体应用自行分配。可被改写，也可以被锁定，但是一旦锁定后，则不能再次改写，也不能解锁。

- 地址224~255写保护字节。

# SDK软件开发

## SDK组成

VD-68模块产品包装中提供应用软件开发包(SDK)，该开发包主要由下列文件组成:

- Reader2100DLL.dll文件 —— 动态连接库

- Reader2100DLL.lib文件 —— 静态连接库

- Reader2100API.h文件 —— API函数的声明文件

- Reader2100SDK目录 —— 含有学习API函数应用的样例程序

## 设计说明

### 基本常量及结构

### 常量定义

| 描述 | 说明 |
| --- | --- |
| #define ID_MAX_SIZE_96BIT 13 | //电子标签的ID号为128bit |
| #define MAX_LABELS 100 | // 一次读写操作最多不超过100个标签 |

### API函数返回码

| #define_OK | 0x00 | // 操作成功 |
| --- | --- | --- |
| //通信方面出错信息 |  |  |
| #define _init_rs232_err | 0x81 | //通信口初始化失败 |
| #define _no_scanner | 0x82 | //找不到读写器 |
| #define _comm_error | 0x83 | //收发通信数据出错 |
| #define _baudrate_error | 0x84 | //设置波特率出错 |
| #define _init_rs232_err | 0x85 | //串口初始化失败 |
| #define _comm_error | 0x86 | //串口收发通信数据出错 |
| // 读写器返回出错信息 |  |  |
| #define _no_antenna | 0x01 | //天线连接失败 |
| #define _no_label | 0x02 | //未检测到标签 |
| #define _invalid_label | 0x03 | //非法标签 |
| #define _less_power | 0x04 | //读写功率不够 |
| #define _write_prot_error | 0x05 | //该区写保护 |
| #define _check_sum_error | 0x06 | //校验和错误 |
| #define _parameter_error | 0x07 | //参数错误 |
| #define _memory_error | 0x08 | //数据区不存在 |
| #define _password_error | 0x09 | //密码不正确 |
| #define _killpassword_error | 0x0a | //G2标签毁灭密码为全零 |
| #define _nonlicet_command | 0x0b | //非法命令 |
| #define _nonlicet_user | 0x0c | //密码不匹配的非法用户 |
| #define _invalid_command | 0x1e | //表示无效指令，如参数不正确的指令 |
| #define _other_error | 0x1f | //未知指令 |
| //函数输入错误 |  |  |
| #define _no_cardID_input | 0x20 | //其它错误 |

### 数据类型定义

typedef USHORT apiReturn;   // 函数返回值类型

所有API函数执行后都返回一个类型为apiReturn的值，由此值(函数返回码)可判断函数执行是否成功，如果失败，失败原因是什么等信息。

### 控制命令函数

说明:以下函数以红色标记的为串口通讯函数，以蓝色标记的为网口通讯函数。

### 连接读写器

用串口连接:

apiReturn _stdcall ConnectScanner(HANDLE *hScanner, char *szPort, int  nBaudRate);

功能:与在通信口上连接的读写器建立通信连接，并设置其通信速率。

入口参数:

szPort:指向通信口名称的字符指针，如:串口『COM1』、『COM2』……

nBaudRate:串口通信时的波特率，有效通信速率有:9600，19200，38400，57600，115200。

出口参数:

根据函数返回的apiReturn型数值判断连接是否成功，或失败原因

hScanner :读写器句柄

返回:如果函数返回值为_OK，则表示已连接成功，否则连接失败。

用网口连接:

apiReturn _stdcall Net_ConnectScanner(SOCKET *hSocket,CString nTargetAddress,UINT nTargetPort,CString nHostAddress,UINT nHostPort);

功能:与在通信口上连接的读写器建立通信连接，并设置其通信速率。

入口参数:

nTargetAddress: 目标地址，如:『192.168.0.1』……

nTargetPort:目标通讯端口，如『1969』

nHostAddress:本地地址，如:『192.168.0.2』……

nHostPort:本地通讯端口，如『5000』

出口参数:

hSocket :读写器通讯句柄

返回:如果函数返回值为_OK，则表示已连接成功，否则连接失败。

注意:针对每个读写器都必须执行该指令，以获得对应的读写器通讯句柄hSocket。

### 断开连接

apiReturn _stdcall DisconnectScanner(HANDLE hScanner);

apiReturn _stdcall Net_DisconnectScanner();

功能:关闭与读写器的连接，释放串口资源。

入口参数:

hSacnner:读写器通讯句柄

### 设置波特率

apiReturn _stdcall SetBaudRate(HANDLE hScanner, int nBaudRate)

功能:设定RS232口工作波特率。

入口参数:

hSacnner:读写器通讯句柄

nBaudRate:取值:9600，19200，38400，57600，115200

返回:如果函数返回值为_OK，则表示已设定成功，否则为失败原因。

### 读取版本号

apiReturn _stdcall GetReaderVersion(HANDLE hScanner, WORD *wHardVer, WORD  *wSoftVer);

apiReturn _stdcall Net_GetReaderVersion(SOCKET hSocket, WORD *wHardVer, WORD  *wSoftVer);

功能:读取读写器的硬件及软件版本号。

入口参数:

hSacnner/hSocket:读写器通讯句柄

出口参数:

wHardVer:读写器硬件版本号。

WSoftVer:读写器软件版本号。

返回:如果函数返回值为_OK，则表示已读取成功，否则读取失败。

### 设定输出功率

apiReturn _stdcall SetOutputPower(HANDLE hScanner, int nPower);

apiReturn _stdcall Net_SetOutputPower(SOCKET hSocket, int nPower);

功能:设定读写器输出功率。

入口参数:

hSacnner/hSocket:读写器通讯句柄

nPower:输出功率值

返回:如果函数返回值为_OK，则表示已设定成功，否则设定失败。

### 设定工作频率

apiReturn _stdcall SetFrequency(HANDLE hScanner, int Min_Frequency, int Max_Frequency);

apiReturn _stdcall Net_SetFrequency(SOCKET hSocket, int Min_Frequency, int Max_Frequency);

功能:设定当前读写器的工作频率。

入口参数:

hSacnner/hSocket:读写器通讯句柄

Min_Frequency: 读写器起始频率，频率值为0-59。

Max_Frequency: 读写器终止频率，频率值为0-59。

当Min_Frequency=Max_Frequency时，读写器为定频工作

返回:如果函数返回值为_OK，则表示已设定成功，否则设定失败。

### 选择天线

apiReturn _stdcall SetAntenna(HANDLE hScanner, int Antenna);

apiReturn _stdcall Net_SetAntenna(SOCKET hSocket, int Antenna);

功能:选择从哪个天线收发信号

入口参数:

hSacnner/hSocket:读写器句柄

Antenna:天线编号，1-1号天线，2-2号天线，4-3号天线，8-4号天线

返回:如果函数返回值为_OK, 则表示设置成功，否则为失败原因。

### 复位读写器

apiReturn _stdcall Reboot(HANDLE hScanner);

apiReturn _stdcall Net_Reboot(SOCKET hSocket);

功能:使读写器复位，相当于读写器重新上电。

入口参数:

hSacnner/hSocket:读写器通讯口句柄

返回:如果函数返回值为_OK, 则表示设置成功，否则为失败原因。

### 读取读写器工作参数

apiReturn _stdcall ReadParam(HANDLE hScanner, Reader1200Param * pParam);

apiReturn _stdcall Net_ReadParam(SOCKET hSocket, Reader1200Param * pParam);

功能:从读写器中读出读写器中的工作参数

入口参数:

hSacnner/hSocket:读写器通讯句柄

出口参数:

pParam:返回读写器的工作参数，32个字节

返回:如果函数返回值为_OK，则表示已读取成功，否则为失败原因。

### 设置读写器工作参数

apiReturn _stdcall WriteParam(HANDLE hScanner, Reader1200Param * pParam, BYTE *Password);

apiReturn _stdcall Net_WriteParam(SOCKET hSocket, Reader1200Param * pParam, BYTE *Password);

功能:设置读写器的工作参数。

入口参数:

hSacnner/hSocket:读写器通讯句柄

pParam:读写器的工作参数，32个字节

Password:不用

返回:如果函数返回值为_OK，则表示已设定成功，否则为失败原因。

### 清除内存

apiReturn _stdcall ClearTagMemory(HANDLE hScanner);

apiReturn _stdcall Net_ClearTagMemory(SOCKET hSocket);

功能:读写器收到该命令，立即清除读写器保存的标签信息。

入口参数:

hSacnner/hSocket:读写器句柄

出口参数:

返回:如果函数返回值为_OK，则表示已读取成功，否则读取失败。

### 设置时间

apiReturn _stdcall SetReaderTime(HANDLE hScanner, ReaderDate time);

apiReturn _stdcall Net_SetReaderTime(SOCKET hSocket, ReaderDate time);

功能:用上位机的时间，设置读写器的时间。

入口参数:

hSacnner/hSocket:读写器通讯口句柄

time:上位机的时间，6个字节

返回:如果函数返回值为 _OK, 则表示设置成功，否则为失败原因。

### 获得时间

apiReturn _stdcall GetReaderTime(HANDLE hScanner, ReaderDate *time);

apiReturn _stdcall Net_GetReaderTime(SOCKET hSocket, ReaderDate *time);

功能:读出读写器的时间

入口参数:

hSacnner/hSocket:读写器通讯句柄

出口参数:

time:返回读写器的时间，6个字节

返回:如果函数返回值为_OK，则表示已读取成功，否则为失败原因。

### 获得读写器ID

apiReturn _stdcall GetReaderID(HANDLE hScanner, BYTE *ReaderID);

apiReturn _stdcall Net_GetReaderID(SOCKET hSocket, BYTE *ReaderID);

功能:读写器收到该命令，立即将读写器的ID发送给上位机。

入口参数:

hSacnner/hSocket:读写器句柄

出口参数:

ReaderID:读写器的ID

返回:如果函数返回值为_OK，则表示已读取成功，否则读取失败。

### 主动工作类指令

### 设置标签过滤器

apiReturn _stdcall SetReportFilter(HANDLE hScanner, int ptr, int len, BYTE *mask);

apiReturn _stdcall Net_SetReportFilter(SOCKET hSocket, int ptr, int len, BYTE *mask);

功能:读写器收到该命令，读写器将保存过滤器参数，并根据过滤器有选择地读取标签。

入口参数:

hSacnner/hSocket:读写器句柄

ptr:特征数据起始地址。指比特地址

len:特征数据长度。指比特长度

mask:特征数据

出口参数:

返回:如果函数返回值为_OK，则表示已读取成功，否则读取失败。

### 获得标签过滤器

apiReturn _stdcall GetReportFilter(HANDLE hScanner, int *ptr, int *len, BYTE *mask);

apiReturn _stdcall Net_GetReportFilter(SOCKET hSocket, int *ptr, int *len, BYTE *mask);

功能:读写器收到该命令，立即将读写器的标签过滤器参数发送给上位机。

入口参数:

hSacnner/hSocket:读写器句柄

出口参数:

ptr:特征数据起始地址。指比特地址

len:特征数据长度。指比特长度

mask:特征数据

返回:如果函数返回值为_OK，则表示已读取成功，否则读取失败。

### 停止读写器主动工作

apiReturn _stdcall StopAuto(HANDLE hScanner);

apiReturn _stdcall Net_StopAuto(SOCKET hSocket);

功能:读写器收到该命令，读写器停止主动工作，等待上位机指令。

入口参数:

hSacnner/hSocket:读写器句柄

出口参数:

返回:如果函数返回值为_OK，则表示已读取成功，否则读取失败。

### 设置主动工作参数

apiReturn _stdcall SetAutoParameters(HANDLE hScanner, Reader1200AutoParam *pParam, BYTE *Password);

apiReturn _stdcall Net_ SetAutoParameters(SOCKET hSocket, Reader1200AutoParam *pParam, BYTE *Password);

功能:读写器收到该命令，保存，并根据这些参数工作。

入口参数:

hSacnner/hSocket:读写器句柄

pParam:主动工作参数

Password:不用

出口参数:

返回:如果函数返回值为_OK，则表示已读取成功，否则读取失败。

### 获得主动工作参数

apiReturn _stdcall GetAutoParameters(HANDLE hScanner, Reader1200AutoParam *pParam);

apiReturn _stdcall Net_GetAutoParameters(SOCKET hSocket, Reader1200AutoParam *pParam);

功能:读写器收到该命令，将主动工作参数发送给上位机。

入口参数:

hSacnner/hSocket:读写器句柄

出口参数:

pParam:主动工作参数

返回:如果函数返回值为_OK，则表示已读取成功，否则读取失败。

### 恢复参数默认值

apiReturn _stdcall ResetAutoDefault(HANDLE hScanner);

apiReturn _stdcall Net_ResetAutoDefault(SOCKET hSocket);

功能:读写器收到该命令，将默认工作参数作为正式工作参数。

入口参数:

hSacnner/hSocket:读写器句柄

出口参数:

返回:如果函数返回值为_OK，则表示已读取成功，否则读取失败。

### 自动模式

apiReturn _stdcall AutoMode(HANDLE hScanner,int Mode);

apiReturn _stdcall Net_AutoMode(SOCKET hSocket,int Mode);

功能:读写器收到该命令，将根据参数Mode设置读写器工作模式。

入口参数:

hSacnner/hSocket:读写器句柄

Mode:

| 0 | 被动工作 |
| --- | --- |
| 1 | 主动工作 |

出口参数:

返回:如果函数返回值为_OK，则表示已读取成功，否则读取失败。

### 获得标签记录

apiReturn _stdcall GetTagInfo(HANDLE hScanner, int straddr, BYTE Counter, BYTE* len, BYTE* Data);

apiReturn _stdcall Net_GetTagInfo(SOCKET hSocket, int straddr, BYTE Counter, BYTE* len, BYTE* Data);

功能:读写器收到该命令，立即将读写器内存保留的标签信息发送给上位机。

入口参数:

hSacnner/hSocket:读写器句柄

straddr:2个字节起始记录地址ADDR，高位在前，低位在后。

Counter:1个字节记录数LEN(<=5)。

出口参数:

len:返回的实际记录数

Data:读取的记录

返回:如果函数返回值为_OK，则表示已读取成功，否则读取失败。

### I/O类指令

### 设置读写器继电器状态

apiReturn _stdcall SetRelay(HANDLE hScanner, int Relay);

apiReturn _stdcall Net_SetRelay(SOCKET hSocket, int Relay);

功能:设置读写器继电器状态

入口参数:

hSacnner/hSocket:读写器句柄

Relay:1个字节。

| Bit0=1 | 1号继电器闭合 |
| --- | --- |
| Bit0=0 | 1号继电器断开 |
| Bit1=1 | 2号继电器闭合 |
| Bit1=0 | 2号继电器断开 |

由此类推。

返回:如果函数返回值为 _OK, 则表示设置成功，否则为失败原因。

### 网络命令

### 设置读写器IP地址

apiReturn _stdcall SetNetwork(HANDLE hScanner, BYTE IP_Address[4], int Port, BYTE Mask[4], BYTE Gateway[4]);

apiReturn _stdcall Net_SetNetwork(SOCKET hSocket, BYTE IP_Address[4], int Port, BYTE Mask[4], BYTE Gateway[4]);

功能:设置读写器网络IP地址。

入口参数:

hSacnner/hSocket:读写器通讯口句柄

IP_Address[4]:读写器IP地址

Port:读写器网络端口号

Mask[4]:读写器网络IP地址掩码

Gateway[4]:读写器网关。

返回:如果函数返回值为 _OK, 则表示设置成功，否则为失败原因。

### 获得读写器IP地址

apiReturn _stdcall GetNetwork(HANDLE hScanner, BYTE *IP_Address, int *Port, BYTE *Mask, BYTE *Gateway);

apiReturn _stdcall Net_GetNetwork(SOCKET hSocket, BYTE *IP_Address, int *Port, BYTE *Mask, BYTE *Gateway);

功能:获得读写器网络IP地址。

入口参数:

hSacnner/hSocket:读写器通讯口句柄

出口参数:

IP_Address[4]:读写器IP地址

Port:读写器网络端口号

Mask[4]:读写器网络IP地址掩码

Gateway[4]:读写器网关。

返回:如果函数返回值为 _OK, 则表示设置成功，否则为失败原因。

### 读写ISO18000-6C（EPC C1G2）函数

### 识别EPC1G2标签EPC号

apiReturn _stdcall EPC1G2_ReadLabelID(HANDLE hScanner, BYTE mem, int ptr, BYTE len, BYTE *mask, BYTE *IDBuffer, int *nCounter);

apiReturn _stdcall Net_EPC1G2_ReadLabelID(SOCKET hSocket, BYTE mem, int ptr, BYTE len, BYTE *mask, BYTE *IDBuffer, int *nCounter);

功能:读取天线辐射范围内所有符合条件的可识别电子标签的EPC号

入口参数:

hSacnner/hSocket:读写器通讯口句柄

mem:选择数据区；

| 0 | 密码区 |
| --- | --- |
| 1 | EPC |
| 2 | TID标签ID号 |
| 3 | 用户区User |

ptr:掩码起始地址(单位:Bit)

len:掩码长度(单位:Bit)

mask:掩码(单位:Byte)，若len/8为整数，则mask长度为len/8；若len/8不是整数，则mask长度为len/8+1，掩码最后字节数据尽高位放，低位补零。

出口参数:

IDBuffer:读取到的标签EPC号

NCounter:读取到的标签的数量

返回:如果函数返回值为_OK，则表示识别成功，否则为失败原因。

注意:LEN=0表示识别天线辐射场范围存在的所有可识别标签ID。

### 读一块数据

apiReturn _stdcall EPC1G2_ReadWordBlock(HANDLE hScanner, BYTE EPC_WORD, BYTE *IDBuffer, BYTE mem, BYTE ptr, BYTE len, BYTE *Data, BYTE *AccessPassword);

apiReturn _stdcall Net_EPC1G2_ReadWordBlock(SOCKET hSocket, BYTE EPC_WORD, BYTE *IDBuffer, BYTE mem, BYTE ptr, BYTE len, BYTE *Data, BYTE *AccessPassword);

功能:读取电子标签上一段连续地址内存中的数据

入口参数:

hSacnner/hSocket:读写器通讯口句柄

EPC_WORD:EPC长度L(单位:Word)；如96BitsEPC长度L=6(Words)；

IDBuffer:选取的标签EPC号

mem:选择数据区；

| 0 | 密码区 |
| --- | --- |
| 1 | EPC |
| 2 | TID标签ID号 |
| 3 | 用户区User |

ptr:读取起始地址(单位:WORD)

len:读取的长度(单位:WORD)

AccessPassword:四个字节AccessPassword密码

出口参数:

Data:读取的数据

返回:如果函数返回值为_OK，则表示已读取成功，否则为失败原因。

注意:AccessPassword仅对密码区处于密码锁时起作用。

### 写一块数据

apiReturn _stdcall EPC1G2_WriteWordBlock(HANDLE hScanner, BYTE EPC_WORD, BYTE *IDBuffer, BYTE mem, BYTE ptr, BYTE len, BYTE *Data, BYTE *AccessPassword);

apiReturn _stdcall Net_EPC1G2_WriteWordBlock(SOCKET hSocket, BYTE EPC_WORD, BYTE *IDBuffer, BYTE mem, BYTE ptr, BYTE len, BYTE *Data, BYTE *AccessPassword);

功能:向标签指定地址单元写数据

入口参数:

hSacnner/hSocket:读写器通讯口句柄

EPC_WORD:EPC长度L(单位:Word)；如96BitsEPC长度L=6(Words)；

IDBuffer:选取的标签EPC号

mem:选择数据区；

| 0 | 密码区 |
| --- | --- |
| 1 | EPC |
| 2 | TID标签ID号 |
| 3 | 用户区User |

ptr:欲写起始地址(单位:WORD)

len:欲写的长度(单位:WORD)

Data:欲写的数据

AccessPassword:四个字节AccessPassword密码

返回:如果函数返回值为_OK，则表示写成功，否则为失败原因。

注意:AccessPassword仅对数据区处于密码锁时起作用。数据区处于非锁定时，不需要密码就可写；数据处于永久锁定时，密码也无用。

### 设置读写保护状态

apiReturn _stdcall EPC1G2_SetLock(HANDLE hScanner, BYTE EPC_WORD, BYTE *IDBuffer, BYTE mem, BYTE Lock, BYTE *AccessPassword);

apiReturn _stdcall Net_EPC1G2_SetLock(SOCKET hSocket, BYTE EPC_WORD, BYTE *IDBuffer, BYTE mem, BYTE Lock, BYTE *AccessPassword);

功能:把指定标签上指定数据区设置为写保护

入口参数:

hSacnner/hSocket:读写器通讯口句柄

EPC_WORD:EPC长度L(单位:Word)；如96BitsEPC长度L=6(Words)；

IDBuffer:选取的标签EPC号

mem:选择数据区；

| 0 | Kill Password |
| --- | --- |
| 1 | Access Password |
| 2 | EPC号 |
| 3 | TID标签ID号 |
| 4 | 用户区User |

Lock:控制字Lock。

| 0 | 可写 |
| --- | --- |
| 1 | 永久可写 |
| 2 | 带加密写 |
| 3 | 永不可写 |
| 4 | 可读写 |
| 5 | 永久可读写 |
| 6 | 带密码读写 |
| 7 | 永不可读写 |

注意:0～3只适用EPC、TID和User三个数据区；4～7只适用Kill Password和Access Password。

AccessPassword:四个字节AccessPassword密码

返回:如果函数返回值为_OK，则表示已设置成功，否则为失败原因。

### 写EPC号

apiReturn _stdcall EPC1G2_WriteEPC(HANDLE hScanner,BYTE len, BYTE *Data, BYTE *AccessPassword);

apiReturn _stdcall Net_EPC1G2_WriteEPC(SOCKET hSocket,BYTE len, BYTE *Data, BYTE *AccessPassword);

功能:向标签EPC单元写入EPC数据

入口参数:

hSacnner/hSocket:读写器通讯口句柄

len: EPC长度L(单位:Word)；如96BitsEPC长度L=6(Words)；

Data:欲写的EPC数据

AccessPassword:四个字节AccessPassword密码

返回:如果函数返回值为_OK，则表示写成功，否则为失败原因。

注意:AccessPassword仅对数据区处于密码锁时起作用。数据区处于非锁定时，不需要密码就可写；数据处于永久锁定时，密码也无用。

### EAS状态操作命令

apiReturn _stdcall EPC1G2_ChangeEas(HANDLE hScanner, BYTE EPC_WORD, BYTE *IDBuffer, BYTE State, BYTE *AccessPassword);

apiReturn _stdcall Net_EPC1G2_ChangeEas(SOCKET hSocket, BYTE EPC_WORD, BYTE *IDBuffer, BYTE State, BYTE *AccessPassword);

功能:对标签的Eas状态位进行复位或置位。仅对Philips的UCODE EPC G2标签有效。

入口参数:

hSacnner/hSocket:读写器通讯口句柄

EPC_WORD:EPC长度L(单位:Word)；如96BitsEPC长度L=6(Words)；

IDBuffer:选取的标签EPC号

State:报警状态。

| 0 | 不报警 |
| --- | --- |
| 1 | 报警 |

AccessPassword:四个字节AccessPassword密码，无论标签访问密码是否为零，都必须填写。

返回:如果函数返回值为_OK，则表示设置成功，否则为失败原因。

### EAS报警命令

apiReturn _stdcall EPC1G2_EasAlarm(HANDLE hScanner);

apiReturn _stdcall Net_EPC1G2_EasAlarm(SOCKET hSocket);

功能:EAS已置位的标签响应该报警检测指令。仅对Philips的UCODE EPC G2标签有效。

入口参数:

hSacnner/hSocket:读写器通讯口句柄

返回:如果函数返回值为_OK，则表示有标签报警，否则无报警。

### 读写ISO18000-6B函数

### 识别标签ID号

apiReturn _stdcall ISO6B_ReadLabelID(HANDLE hScanner, BYTE *IDBuffer, int *nCounter,int Address) ;

apiReturn _stdcall Net_ISO6B_ReadLabelID(SOCKET hSocket, BYTE *IDBuffer, int *nCounter);

功能:读取天线辐射范围内所有可识别电子标签的ID号。

入口参数:

hSacnner/hSocket:读写器通讯口句柄

出口参数:

nCounter:返回实际读取到ID号的标签数

IDBuffer:读取到的标签ID号存放缓存

Address:读写器RS485组网地址，Address =0表示不组网。

返回:如果函数返回值为_OK, 则表示识别成功，否则为失败原因。

### 识别选定标签ID号

apiReturn _stdcall ISO6B_ListSelectedID(HANDLE hScanner, int Cmd, int ptr, BYTE Mask, BYTE *Data, BYTE *IDBuffer, int *nCounter,int Address) ;

apiReturn _stdcall Net_ISO6B_ListSelectedID(SOCKET hSocket, int Cmd, int ptr, BYTE Mask, BYTE *Data, BYTE *IDBuffer, int *nCounter);

功能:识别天线辐射范围内选定电子标签的ID号。

入口参数:

hSacnner/hSocket:读写器通讯口句柄

Cmd: 所选标签条件。

| 00 | 相等 |
| --- | --- |
| 01 | 不等于 |
| 02 | 大于 |
| 03 | 小于 |

ptr:标签数据起始地址；取值范围0～223

Mask:数据掩码；此字节中每一Bit对应一个比较的字节。0表示该字节不参与比较；1表示该字节参与比较

Data:比较用数据

Address:读写器RS485组网地址，Address =0表示不组网。

出口参数:

nCounter:返回实际读取到ID号的标签数

IDBuffer:读取到的标签ID号存放缓存

返回:如果函数返回值为_OK, 则表示识别成功，否则为失败原因。

### 写数据块

apiReturn _stdcall ISO6B_WriteByteBlock(HANDLE hScanner, BYTE *IDBuffer, BYTE ptr, BYTE len, BYTE *Data,int Address) ;

apiReturn _stdcall Net_ISO6B_WriteByteBlock(SOCKET hSocket, BYTE *IDBuffer, BYTE ptr, BYTE len, BYTE *Data);

功能:向标签指定地址单元写数据

入口参数:

hSacnner/hSocket:读写器通讯口句柄

IDBuffer:欲写的标签ID号

ptr:写标签内存的开始地址(8～223)

len:数据块长度，即一次写多少个字(4Bytes/字)

Data:欲写的数据

注意:ptr必须是4的整数倍。 (nAddress+nLen) 223。

Address:读写器RS485组网地址，Address =0表示不组网。

返回:如果函数返回值为_OK，则表示写成功，否则失败原因。

### 读数据块

apiReturn ISO6B_ReadByteBlock(HANDLE hScanner, BYTE *IDBuffer, BYTE ptr, BYTE len,BYTE *Data,int Address)

apiReturn _stdcall Net_ISO6B_ReadByteBlock(SOCKET hSocket, BYTE *IDBuffer, BYTE ptr, BYTE len,BYTE *Data);

功能:读取电子标签上一段连续地址内存中的数据。

入口参数:

hSacnner/hSocket:读写器通讯口句柄

IDBuffer:欲读的标签ID号

ptr:读取标签内存的开始地址(0～223 Byte)

len:数据块长度，即一次读取多少个字节(Byte)

Address:读写器RS485组网地址，Address =0表示不组网。

出口参数:

Data，返回读取的数据

注意:nLen必须  32。 (nAddress+nLen) 223。

返回:如果函数返回值为_OK, 则表示读成功，否则为失败原因。

### 慢写数据块

apiReturn _stdcall ISO6B_WriteAByte(HANDLE hScanner, BYTE *IDBuffer, BYTE ptr, BYTE len, BYTE *Data,int Address);

apiReturn _stdcall Net_ISO6B_WriteAByte(SOCKET hSocket, BYTE *IDBuffer, BYTE ptr, BYTE len, BYTE *Data);

功能: 向标签指定地址单元一个字节一个字节写数据

入口参数:

hSacnner/hSocket:读写器通讯口句柄

IDBuffer:欲写的标签ID号

ptr:写标签内存的开始地址(8～223)

len:数据块长度，即一次写多少个字(4Bytes/字)

Data:欲写的数据

注意:(nAddress+nLen) 223。

Address:读写器RS485组网地址，Address =0表示不组网。

返回:如果函数返回值为_OK，则表示写成功，否则失败原因。

注意:该指令采用一个字节一个字节向标签写数据，速度慢。只在标签不支持前一个写指令的情况下使用。

### 置写保护状态

apiReturn _stdcall ISO6B_WriteProtect(HANDLE hScanner, BYTE *IDBuffer, BYTE ptr,int Address);

apiReturn _stdcall Net_ISO6B_WriteProtect(SOCKET hSocket, BYTE *IDBuffer, BYTE ptr);

功能:把指定标签上指定地址单元设置为写保护

入口参数:

hSacnner/hSocket:读写器通讯口句柄

IDBuffer:欲写的标签ID号

ptr:欲置写保护的标签内存地址(8～223)

Address:读写器RS485组网地址，Address =0表示不组网。

返回:如果函数返回值为_OK, 则表示设置成功，否则为失败原因。

### 读写保护状态

apiReturn _stdcall ISO6B_ReadWriteProtect(HANDLE hScanner, BYTE *IDBuffer, BYTE ptr, BYTE *Protected,int Address);

功能:读取指定标签指定地址单元是否写保护

入口参数:

hSacnner/hSocket:读写器通讯口句柄

IDBuffer:欲写的标签ID号

ptr:欲读取保护状态的标签内存地址(0～223)

Address:读写器RS485组网地址，Address =0表示不组网。

出口参数:

Protected:保护状态，0-未保护，1-已保护

返回:如果函数返回值为_OK, 则表示读成功，否则为失败原因。

# 附录-输出格式说明

## 简化数据输出格式

采用文本格式。数据组成为『读取的次数，天线编号，标签种类，ID号』。如:

4, 1, 4, 1115 F268 81C3 C012

6, 1, 4, 0100 0100 0002 0709

2, 1, 4, 1054 A334 54E1 7409

天线编号:1-表示1号天线读取的，2-表示2号天线读取的，4-表示3号天线读取的，8-表示4号天线读取的，6-表示2号和3号天线都读取过，其它值类推。以下定义相同。

标签种类:01H；01H-ISO18000-6B，02H-EPCC1，04H-EPCC1G2，08H-EM4442。03H表示同时读取ISO18000-6B和EPCC1标签，依此类推。

## 标准数据输出格式

采用文本格式。数据组成为『第一次读取的时间，最后一次读取的时间，读取的次数，天线编号，标签类型，ID号』。如:

Disc:2003/01/21 09:00:51, Last:2003/01/21 09:00:51, Count:4, Ant:1, Type:4, Tag:1115 F268 81C3 C012

Disc:2003/01/21 11:00:10, Last:2003/01/21 11:00:10, Count:6, Ant:1, Type:4, Tag:0100 0100 0002 0709

Disc:2003/01/21 11:50:03, Last:2003/01/21 11:50:03, Count:2, Ant:1, Type:4, Tag:1054 A334 54E1 7409