VD-68

RFID 固定式读写器

软件操作手册

修订记录

| 日期 | 修订版本 | 描述 | 作者 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2013-4-9 | 1.0 | 初稿完成 |  |

目录

1	软件使用	4

1.1	架设测试系统	4

1.2	启动测试软件	4

1.2.1	串口连接	5

1.2.2	网络连接	6

1.2.3	设置读写器参数	7

2	ISO18000-6C标签的读写测试	17

2.1	读写程序	17

2.2	天线选择	19

2.3	无条件读取标签EPC号	19

2.4	根据EPC数据有条件读取标签EPC号	20

2.5	根据TID数据有条件读取标签TID	21

2.6	读选定标签的EPC区数据	22

2.7	读选定标签的TID区数据	23

2.8	读选定标签的用户区数据	24

2.9	读选定标签的密码区数据	24

2.10	向标签的EPC区写数据	25

2.11	向选定标签的用户区写数据	26

2.12	修改标签的密码	28

2.13	ISO18000-6C标签EPC区-TID区-用户区写保护功能	29

2.14	ISO18000-6C标签密码区读写保护功能	29

2.15	EPC区的写保护	30

2.16	用户区的写保护	31

2.17	密码区的读写保护	32

2.18	毁灭标签	34

2.19	主动模式测试	35

# 软件使用

## 架设测试系统

按下图所示连接设备，在工作室内构建一个简单的读写器测试系统:

- 把读写器通过RS232或RJ45口与PC机连接

- 读写器天线端口接50负载或用高频电缆连接天线。

- 使用配套的电源变换器给读写器供电(+12V)。

- 在PC机上运行读写器配套光盘上的Demo.exe软件，按下述说明对读写器进行工作参数设置。

## 启动测试软件

与VD-68 读写器一起配套提供的光盘含有『应用软件』Demo.exe，该程序需要在运行Microsoft公司的Windows 95或更高版本操作系统的IBM PC兼容计算机环境下使用。运行Demo.exe程序，即启动此软件。（启动界面如下）

### 串口连接

上位机可以通过串口(RS232)与读写器交换数据。用户拿到新读写器时，一般需通过串口对读写器进行初始化设置，如IP地址，这样才能使用网络通讯。

- 选择串口连接方式，见下图。

- 选择本上位机与该读写器连接串口。

- 按『连接读写器』按钮，如果连接成功，弹出下列提示框。

如果没有读写器通过串口连接到读写器，或选择的串口不正确，连接将失败，出现下列提示框。

### 网络连接

上位机可以通过网络(UDP)与读写器交换数据。

读写器模块连接为RJ45时，连接协议采用UDP协议。

用RJ45连接读写器时,连接的端口为读写器端口,当读写器处于自动工作模式时数据自动输出的端口为配置的主机端口。

网络端口4444是读写器的广播端口,广播内容读写器IP地址,连接端口号,读写器ID号。

- 选择网络连接方式，见下图。

- 点击开始扫描，会得到读写器的IP地址和端口号，然后下列对话框中选择该读写器的IP地址。

- 或者直接将该读写器的IP地址(IPAddress of Reader)和端口号(Port of Reader)输入到下列对话框中。

- 按『连接读写器』按钮，如果连接成功，弹出下列提示框。

如果没有读写器通过RJ45口连接到读写器，或输入的IP信息不正确，连接将失败，出现下列提示框。

### 设置读写器参数

下图为VD-68读写器的工作参数设置操作页面-『参数设置』:

- 设置基本工作参数

无论读写器工作于什么方式，下列四个参数都要设置:

- 串口波特率(Baud Rate of RS232/485 Port):设置读写器RS232口的通信速率，有9600,19200,38400,57600,115200bps五种可选。

- 数据包分为带地址数据包和不带地址的数据包，地址为读写器的RS485地址。

- 一次读取最大的标签数(Max Tags of once Reading): 设置读写器一次最多读标签张数。该参数应根据具体应用要求确定，对于同时有多张标签在天线辐射范围内的应用，设置值应较大，但设置较小的值有利于提高读卡速度。如某应用场合最多只有10张标签出现，该项参数应设为10。

- 读写器功率(RF Power Output):设置读写器的发射功率。该参数在出厂前已设置为最优值，即读卡的距离和效果最佳。如无特殊需求请勿改动此项参数值。

- 最小载波频率(Min. Frequency of Carrier):设置读写器的最小工作频率。

- 最大载波频率(Max. Frequency of Carrier): 设置读写器的最大工作频率。

对于不同的国家或地区，由于当地无线电规则的要求，所列出的工作频率有相应的选择范围。用户可根据当地情况选择读卡比较灵敏的频段，若只需选择一个频点，只要把最小载波频率(Min. Frequency of Carrier)和最大载波频率（Max. Frequency of Carrier）的值设为相同即可；如果需要使用跳频，则可以选择最小载波频率(Min. Frequency of Carrier)为 fmin，最大载波频率（Max. Frequency of Carrier）为 fmax，只要fmax > fmin即可。如下图所示:

- 工作模式(Work Mode)

VD-68读写器有二种工作模式:

- 命令模式(Command):工作于该模式，读写器只有通过RS232或RJ45口接收到合法控制命令后才工作，并通过原口返回命令执行结果。

- 主动模式(Auto):读写器主动读取标签信息，并根据要求通知上位机。

注意: 读写器在主动工作状态时如要进行命令工作方式，对读写器进行测试或进入主动方式工作界面时，须要按下『停止自动』键，提示『停止自动模式成功』后才可对读写器进行其他操作。否则读写器不予理会。

- 主动模式工作参数

- 主动工作流程

读写器主动工作由三个模块完成，见下图:

读取标签模块:只负责读取标签信息，可以定时或触发读取标签信息。读标签间隔时间、从哪些天线读取、触发电平和读取条件均可设置。

标签信息存储模块:只负责存储已读取得标签信息。标签存储时间、存储容量均可设置。

控制和接口模块:负责管理读写器工作过程，及如何与上位机交换数据。通知间隔、通知条件、通知格式、通知接口和通知端口均可设置。

当选择主动模式后，下图参数才有效。

- 天线(Read from which Antenna)

该参数确定读写器主动从哪些天线读取标签信息。

表示天线1被选中；

表示天线2被选中；

表示天线3被选中；

表示天线4被选中；

可以复选天线，如选择天线1和天线3，则 。

- 主动方式(Auto Mode)

有两种主动方式:连续和触发，这个参数控制读取标签模块。

连续方式:读写器每间隔(Pause time of Reader)时间主动读取一次标签。

触发方式:当接口端(触发1或触发2)处的触发电平(Trigger Level)处于高(或低)电平时，读写器每间隔(Pause time of reader)时间主动读取一次标签。触发1触发天线1和天线3工作，触发2触发天线2和天线4工作。

- 触发电平(Trigger Level)

读写器处于触发工作方式时，该参数才起作用。目前，只有低电平触发。

- 读取条件(Report of Filter)

读写器只读取选定标签，选择条件见下图，选择条件根据标签的EPC特定部分和特定值而定。该参数控制读取标签模块。

第一步，选择数据起始地址『Address of Tag EPC(bit)』，以Bit为单位，如6，见下图。

第二步，选择数据长度『Length of Tag EPC(bit)』，以bit为单位，如3，见下图。

第三步，选择数据 『Tag Data(HEX)』，以十六进制HEX为单位，如4，见下图。这里所谓条件是针对标签某区域数据中若干连续的位(bit)，凡符合条件的标签均被读取。条件值的长度不是4Bits的整数倍时，低位补0。如EPC为053000000000000000000000和FD7000000000000000000000的标签符合条件，将被读取。

- 输出格式(Format of Output)

读写器通知上位机标签信息时，可选择三种格式之一:简化格式(Terse)、标准格式(Standard)和XML格式(该格式还未实现)。具体格式见附件一。

- 输出接口(Port of Output)

选择读写器从哪个接口通知上位机，有RJ45、RS232、RS485、Wigeand26和Wiegand34五种接口。

- 标签保留时间(Store Time)

已读取的标签信息在读写器存储模块中的保留时间，单位:s。该参数控制存储模块工作方式。

- 标签保留数量(Number of Tags)

已读取的标签信息在读写器存储模块中的保留数量。如果已读取的标签数量超过该参数，存储模块中最早读取的标签将被删除。该参数控制存储模块工作方式。

- 报告间隔(Diapause of Report)

选择定时通知条件时，该参数确定读写器每隔多长时间通知一次上位机。

- 通知间隔（Diapause of Reading）

读卡间隔，相隔选择的时间读写器读一下标签。

- 通知条件(Condition of Report)

可以选择下列五个条件之一，将已读取的标签信息通知上位机。

立即通知(Notify Now):读写器只有收到上位机的立即通知命令，才将存储模块中所有标签信息传输给上位机。

定时通知(Timing Notify):读写器每隔(Pause Time of Report)时间，将读写器在此间隔内读取的标签信息传输给上位机。

增加通知(Add):当读写器读取到存储模块中没有的标签时，将这些标签信息传输给上位机，并将这些标签信息存储在读写器内。

减少通知(Remove):当某些标签在读写器存储模块中的存储时间到，将这些标签信息传输给上位机，并将这些标签信息从读写器中删除。

变化通知(Change):当读写器存储模块中增加或删除某些标签时，读写器将这些标签信息传输给上位机。

- 上位机IP地址设置

注意:做这项设置的上位机必须就是读写器今后通知的上位机。否则，下图中MAC地址的设置会较麻烦。

在读写器主动方式工作时，读写器读取的标签信息需要通知上位机，因此，事先需指定上位机IP地址。设置步骤:

输入上位机IP地址(IP Address)和IP地址端口号(Port)，

- 设置读写器IP参数

IP地址(IP Address):读写器的IP地址。

端口(Port):读写器IP地址端口号。

子网掩码(Mask):读写器的子网掩码。

网关(Gateway):读写器的网关。

适配层地址(MAC):读写器的适配层地址。由厂家设定。

参数修改完成后，按『设置网络参数』按钮。如果设置成功，弹出下列提示框:

如果失败，弹出下列提示框:

注意:修改完IP信息，请回到『读写器连接』界面重新读写器连接。

- 设置读写器时间

读写器的时钟需要校准，

第一步:按『获取时间』按钮，上位机将能够得到读写器当前的时间。格式为『年-月-日 时:分:秒』。

第二步:按『设置时间』按钮，上位机用自己的时间校对读写器时间。

- 控制继电器

测试继电器控制功能。选择，按『设置继电器』钮，继电器将断开；选择，按『设置继电器』钮，继电器将闭合。

按『获取继电器』按钮，获得继电器的状态。

# ISO18000-6C标签的读写测试

## 读写程序

- ISO18000-6C标签的存储器

分为四个区:

  - EPC区(EPC): 存储EPC码的区域，目前最大能存放96bits EPC码。可读可写。

  - TID区(TID): 存储由标签生产厂商设定的ID号，目前有32和64Bits两种ID号。可读，不可写。

  - 用户区(User):不同厂商该区不一样。

  - 密码区:有32bits访问密码和32bits毁灭密码。可读可写。

四个存贮区均可写保护。写保护意味着该区永不可写或在非安全状态下不可写；读保护只意味着密码区不可读。

- ISO18000-6C标签的读写步骤

分三个步骤:

  - 轮询(Inventory):首先选择四个区之一，在根据该区指定数据段选择一群标签。

  - 选择(Select):在轮询的基础上，识别该群标签中的每一个。

  - 访问(access):访问一个被识别的标签。如读写四个区数据、设置读写保护和修改密码等。

- 读写结果提示信息

  - 『No Tag』表示没有检测到标签。

  - 『The memory isn’t exist』表示被读写的存贮单元(或部分单元)不存在。

  - 『The memory has been protected』表示该存贮区被读写保护。

  - 『Power is not enough』表示写操作射频功率不够。

  - 『Password is error』表示密码错误。

  - 『Write Fail！』表示写失败。

  - 『Write Successfully』表示写成功。

## 天线选择

选定测试用天线:可以选择多个天线口或者两个天线口或者单个。

## 无条件读取标签EPC号

操作步骤如下:

第一步，选择EPC区或TID区，如选择EPC区，见下图。

第二步，设置『数据区起始地址』，『数据长度』起始地址为0，0表示无条件识别射频场中的所有标签。如下图:

第三步，按『列出标签』按钮，读写器根据前一步的条件，开始读标签EPC号。被识别的标签EPC号显示在右上角『列出已识别的标签』窗口内。

## 根据EPC数据有条件读取标签EPC号

可以根据EPC区的特定数据段，选择符合条件的标签，读取它们的EPC号。

操作步骤如下:

第一步，选择EPC区，见下图:

第二步，选择数据起始地址『数据起始地址』，以bit为单位，起始地址只要是整数就可以。如16

第三步，选择数据长度『数据长度』，以bit为单位，如12，

第四步，选择数据『被选择的数据』，以十六进制HEX为单位，如107，见下图。这里所谓条件是针对标签某区域数据中若干连续的位(bit)，凡符合条件的标签均被读取。条件值的长度不是4bits的整数倍时，低位补0。

第五步，按『列出标签』按钮，读写器根据前四步设置的条件，开始读标签EPC号。举例说明:见下图，辐射场中有8个电子标签，若要满足条件: 数据区起始地址为16，数据长度为12(即需要比较12bits)，被选择的数据为107，则只有EPC号为E20010712814022119904503的卡符合而被列表显示，见下图 (因为卡的起始位为16，需比较的条件的长度为12，只要满足条件值为十六进制107即可。被识别的标签EPC号显示在右上角『列出已识别的标签』窗口内，如下图。

## 根据TID数据有条件读取标签TID

可以根据TID区的特定数据段，选择符合条件的标签，读取它们的TID。

操作步骤如下:

第一步，选择TID区，见下图。

第二步，选择数据起始地址『数据区起始地址（word）』，以word为单位，起始地址只要是整数就可以。如1，

第三步，选择数据长度『数据长度(word)』，以word为单位，如4。

第四步，按『列出标签』按钮，读写器根据前三步设置的条件，开始读标签TID。会在『列出已识别的标签』显示起始地址为1word，数据长度为4word的TID数据。如下图。

## 读选定标签的EPC区数据

ISO18000-6C标签EPC区数据有三部分组成，顺序如下:

- CRC-16是PC值和EPC号的冗余循环校验码，CRC为16bits。图中2E71H。

- PC由EPC号的长度值和应用类别码组成。PC值长为16bits。图中3000H。

- EPC是EPC号。下图 中E200H (EPC号第一个字)。

可以读取任意截取一段EPC区域数据。操作步骤如下:

第一步，选择EPC存贮区，如下图。

第二步，选择标签『选择一个标签』，如『E20010712814022119904503』，见下图。

第三步，选择数据起始地址『数据区起始地址（WORD）』，以字Word为单位，如0，见下图。

第四步，选择数据长度『数据长度(WORD)』，以字Word为单位，如3，见下图。

第五步，按『读数据』按钮，读写器根据前四步设置的条件，开始读标签EPC区的数据。被读取的数据显示在上图右边对话框内。

## 读选定标签的TID区数据

可以读取任意截取一段TID区域数据。操作步骤如下:

第一步，选择TID存贮区，如下图。

第二步，选择标签『选择一个标签』，如『E20010712814022119904503』，见下图。

第三步，选择数据起始地址『数据区起始地址(WORD)』，如0，见下图。

第四步，选择数据长度『数据长度(WORD)』，如3，见下图。

第五步，按『读数据』按钮，读写器根据前四步设置的条件，开始读标签TID区的数据。被读取的数据显示在上图右边对话框内。（如上图）

## 读选定标签的用户区数据

可以读取任意(截取)一段用户区域数据。操作步骤如下:

第一步，选择用户存贮区，如下图。

第二步，选择标签『选择一个标签』，如『E20010712814022119904503』，见下图。

第三步，选择数据起始地址『数据区起始地址(WORD)』，如3，见下图。

第四步，选择数据长度『数据长度(WORD)』，如3，见下图。

第五步，按『读数据』按钮，读写器根据前四步设置的条件，开始读标签用户区的数据。被读取的数据显示在上图右边对话框内。

## 读选定标签的密码区数据

如果密码区没有读保护，可以读取任意(截取)一段密码区域数据。密码区有两部分组成，顺序如下:

- 毁灭(kill)密码:32Bits

- 访问(access)密码:32Bits

操作步骤如下:

第一步，选择密码区，如下图。

第二步，选择一个标签『选择一个标签』，如『E20010712814022119904503』，见下图。

第三步，选择数据起始地址『数据区起始地址(WORD)』，如0，见下图。

第四步，选择数据长度『数据长度(WORD)』，如4，见下图。

第五步，按『读数据』按钮，读写器根据前四步设置的条件，开始读标签密码区的数据。被读取的数据显示在上图右边对话框内。其中，11111111为毁灭密码，22222222为访问密码。

## 向标签的EPC区写数据

目前，可以向EPC区写16、32、48、64、80或96Bits EPC号。CRC-16和PC值根据所写EPC号自动生成。操作步骤如下:

第一步，选择EPC区，如下图。

第二步，选择EPC号长度『数据长度(WORD)』，如6，即96bits，见下图。

第三步，如果EPC区已设置的密码锁，需填写『访问密码』，如22222222，见下图。

第四步，向『被写数据(HEX)』填写EPC号，以十六进制HEX为单位，如『E20010712814022119904505』。

第五步，按『写数据』按钮，读写器根据前四步设置的条件，开始向标签写EPC号。写的结果提示信息显示在上图右边对话框内。

第六步，读取EPC号，验证所写是否正确。

注意:

- 射频场内只能放一张标签，否则场内所有标签都可能写成一个EPC号，因为写EPC号不选择特定标签。所以，『选择一个标签』不用选。

- EPC号都是从0地址开始写，读写器不理会『数据区起始地址(WORD)』的内容。

- 当写的数据超过2个字节，提示错误信息，可能只是部分字节未写成功。

## 向选定标签的用户区写数据

操作步骤如下:

第一步，选择用户存贮区，如下图。

第二步，选择一个标签『选择一个标签』，如『E20010712814022119904505』，见下图。

第三步，选择数据起始地址『数据区起始地址(WORD)』，如0，见下图。

第四步，选择数据长度『数据长度(WORD)』，如4，见下图。

第五步，如果用户区已设置的密码锁，需填写『访问密码』，如11111111，见下图。

第六步，向『被写数据(HEX)』填写数据，如『1111111111111111』。

第七步，按『写数据』按钮，读写器根据前六步设置的条件，开始向标签用户区写数据。写的结果提示信息显示在上图右边对话框内。

第八步，读取用户区数据，验证所写是否正确。

注意:当写的数据超过2个字节，提示错误信息，可能只是部分字节未写成功。

## 修改标签的密码

操作步骤如下:

第一步，选择密码区，如下图。

第二步，选择一个标签『选择一个标签』，如『E20010712814022119904505』，见下图。

第三步，选择数据区起始地址『数据区的起始地址(WORD)』，如0，见下图。

第四步，选择数据长度『数据长度(WORD)』，如2，见下图。

第五步，填写原先密码『访问密码』，如00000000，见下图。

第六步，向『被写数据』填写新密码，如『11111111』。

第七步，按『被写数据』按钮，读写器根据前六步设置的条件，开始向标签写密码，如本例写毁灭密码。写的结果提示信息显示在上图右边对话框内。

第八步，读取新密码，验证所写是否正确。

注意:当写的数据超过2个字节，提示错误信息，可能只是部分字节未写成功。

## ISO18000-6C标签EPC区-TID区-用户区写保护功能

ISO18000-6C标签的TID区厂商已永久锁，可读不可写。

ISO18000-6C标签的EPC区和用户区读不受保护，写保护功能:

任意可写(Writeable from any state)-不需要访问密码就可以写，以后可设置成密码可写或永远可写或永远不可写；

永远可写(Permanently Writable)-不需要访问密码就可以写，且以后不能密码锁和永久锁；

使用密码可写(Writable from secured state)-只在知道访问密码的情况下，可写；以后还可设置成永久锁或任意写或永久写；

永远不可写(Never Writeable)-知道访问密码也不能写，即永久不能写。

## ISO18000-6C标签密码区读写保护功能

ISO18000-6C标签的密码区读和写均可保护，密码区的读写保护状态不影响密码的使用。保护功能:

任意读写(Readable and Writeable from any state)-不需要访问密码就可以读和写，以后可密码锁或永久读写或永久锁；

永远可读写(Permanently Readable and Writable)-不需要访问密码就可以读和写，且以后不能密码锁和永久锁；

使用密码可读写(Readable and Writable from secured state)-只在知道访问密码的情况下，可读出密码和修改密码；以后还可设置成永久锁或任意读写或永久读写；

永久不可读写(Never Readable and Writeable)-知道访问密码也不能读和写，即永久不能读出密码和修改密码。

注意:设置标签读写保护，必须事先知道标签的访问密码。

## EPC区的写保护

第一步，选择EPC区，如下图。

第二步，选择一个标签『选择一个标签』，如『E20010712814022119904505』，见下图。

第三步，选择使用密码可写(或选择任意可写，或选择永远可写，或选择永远不可写)，见下图。

第四步，填写『访问密码(8HEX)』，标签『E20010712814022119904505』的访问密码为00000000，见下图。

第五步，按『设置保护』按钮，弹出下列对话框:

第六步，按『否』，则上述操作无效。按『是』，读写器根据前四步设置的条件，如果成功，弹出下列对话框，说明标签EPC区已设置为密码锁。

第七步，向EPC区写数据，验证所设写保护是否成功。

## 用户区的写保护

第一步，选择用户区，如下图。

第二步，选择一个标签『选择一个标签』，如『E20010712814022119904505』，见下图。

第三步，选择使用密码可写(或选择任意可写，或选择永远可写，或选择永远不可写)，见下图。

第四步，填写『访问密码(8HEX)』，标签『E20010712814022119904505』的访问密码为22222222，见下图。

第五步，按『设置保护』按钮，弹出下列对话框:

第六步，按『否』，则上述操作无效。按『是』，读写器根据前四步设置的条件，如果成功，弹出下列对话框，说明标签用户区已设置为密码锁。

第七步，向用户区写数据，验证所设写保护是否成功。

## 密码区的读写保护

第一步，选择用户区，如下图。

第二步，选择标签访问密码Access Password (或毁灭密码Kill Password)，见下图。

第三步，选择一个标签『选择一个标签』，如『E20010712814022119904505』，见下图。

第四步，选择使用密码可写(或选择任意可写，或选择永远可写，或选择永远不可写)，见下图。

第五步，填写『访问密码(8HEX)』，标签『E20010712814022119904505』的访问密码为22222222，见下图。

第六步，按『设置保护』按钮，弹出下列对话框:

第七步，按『否』，则上述操作无效。按『是』，读写器根据前六步设置的条件，如果成功，弹出下列对话框，说明标签用户区已设置为密码锁。

第八步，向用户区写数据，验证所设写保护是否成功。

## 毁灭标签

当标签被毁灭，将永不应答读写器。此功能要慎用！

第一步，选择标签『选择一个标签』，如『E20010712814022119904505』，见下图。

第二步，将毁灭密码填入『毁灭标签密码区』，十六进制数，标签『E20010712814022119904505』的毁灭密码为00000000，见下图。

第三步，按『毁灭标签』按钮，弹出下列对话框:

第四步，按『取消』，则上述操作无效。按『确定』，读写器根据前三步设置的条件，如果成功，弹出下列对话框，说明标签已被毁灭。

第五步，按照读EPC号，验证毁灭是否成功。

## 主动模式测试

注意:只有在工作参数设置的上位机，才能够做下列事情，否则读写器不予理会:

- 命令读写器进入或退出主动模式；

- 清空读写器存储模块中的标签信息；

- 命令读写器立即通知存储模块中的标签信息。

每次进入主动工作方式，读写器将自动清空存储模块中的所有标签信息。

在测试主动模式之前，先按照要求设置主动模式工作参数，然后点击『自动输出测试』页面，见下图。

- 定时通知

第一步:必须选择定时通知(Timing Notify)。

第二步:按下『开始』钮，读写器开始读标签EPC。在『信息』框中显示下列信息，见下图:

『开始时间』表示第一次读到这个标签的时间；

『结束时间』表示最后一次读到这个标签的时间；

『次数』表示在『开始时间』和『结束时间』期间读到这个标签的次数；

『天线』表示由哪些天线得到这个标签，如9，就是天线1和天线4都读到这个标签。

『标签』表示这个标签的EPC。

读写器定时将读取的标签信息通知上位机，显示在上图中。

第三步:再按下『开始』钮将停止读卡和通知。

第四步(可选):按『获得标签信息』钮，读写器将存储模块中的所有标签信息传输给上位机。

第五步(可选):按『清空内存』钮，读写器将清空存储模块中所有标签信息。

- 增加通知

第一步:必须选择增加通知(Add)。

第二步:按下『开始』钮，读写器开始读标签EPC。在『信息』框中显示下列信息，见下图:

读写器读取到存储模块中没有的标签，将这些标签信息通知上位机，显示在上图中。

第三步:再按下『开始』钮将停止读卡和通知。

第四步(可选):按『获得标签信息』钮，读写器将存储模块中的所有标签信息传输给上位机。

第五步(可选):按『清空内存』钮，读写器将清空存储模块中所有标签信息。

- 移除通知

第一步:必须选择移除通知(Remove)。

第二步:按下『开始』钮，读写器开始读标签EPC。在『信息』框中显示下列信息，见下图:

存储模块中某些标签存储时间到，读写器将这些标签信息通知上位机，显示在上图中。

第三步:再按下『开始』钮将停止读卡和通知。

第四步(可选):按『获得标签信息』钮，读写器将存储模块中的所有标签信息传输给上位机。

第五步(可选):按『清空内存』钮，读写器将清空存储模块中所有标签信息。

- 变化通知

第一步:必须选择变化通知(Change)。

第二步:按下『开始』钮，读写器开始读标签EPC。在『信息』框中显示下列信息，见下图:

存储模块中增加或开除某些标签时，读写器将这些标签信息通知上位机，显示在上图中。

第三步:再按下『开始』钮将停止读卡和通知。

第四步(可选):按『获得标签信息』钮，读写器将存储模块中的所有标签信息传输给上位机。

第五步(可选):按『清空内存』钮，读写器将清空存储模块中所有标签信息。

- 立即通知

第一步:必须选择立即通知(Notify Now)。

第二步:按下『开始』钮，读写器开始读标签EPC。

第三步:读写器将存储模块中的所有标签信息立即通知上位机，在『信息』框中显示下列信息，见下图:

第三步:再按下『开始』钮将停止读卡。

第四步(可选):按『获得标签信息』钮，读写器将存储模块中的所有标签信息传输给上位机。

第五步(可选):按『清空内存』钮，读写器将清空存储模块中所有标签信息。