VD-68

RFID 桌面读写器

产品信息指南

修订记录

| 日期 | 修订版本 | 描述 | 作者 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2013-9-5 | 1.0 | 初稿完成 |  |

目录

1	产品概述	4

1.1	外形及接口	4

1.2	性能指标	4

1.3	功能	5

2	设备安装	6

2.1	连接关系	6

2.2	连接读写器与控制器	6

2.3	连接电源	7

2.4	设备联调	7

2.5	贴放标签	8

3	常见故障	9

4	售后服务	10

4.1	支持及服务	10

4.2	服务热线	12

# 产品概述

VD-68桌面读写器是由我公司开发的最新一代产品。该产品能够读写符合ISO18000-6B标准/符合ISO18000-6C标准的『电子标签』(或『卡』--在本手册中二者意义相当)。该桌面读写器可广泛适用于人员门禁管理、电子防伪、物流监控、生产自动化管理等数据采集系统。

## 外形及接口

VD-68桌面读写器的外形如图所示。

VD-68读写器侧边有通信接口端口面有以下特征:

- 电源接口:+12V DC插座

- RJ45通信接口:1个RJ45通信口通过网线与网络直接连接。

- RS232通信接口

- GP I/O接口

I/O 接口 (12针)– 正面看读写器接口面板

| 名称 | 信号方向 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| GND | I/O | 地线 |
| WD1-0 | O | 输出1 (TTL Level) |
| WD1-1 | O | 输出2 (TTL Level) |
| WD2-0 | O | 输出3 (TTL Level) |
| WD2-1 | O | 输出4 (TTL Level) |
| GND | I/O | 地线 |
| FIN1 | I | 触发1 (TTL Level) |
| FIN2 | I | 触发2 (TTL Level) |
| 485+ | I/O | RS485+ |
| 485- | I/O | RS485- |
| D1 | O | 继电器 |
| D1 | O | 继电器 |

继电器的两个接头可以短接或断开，用户通过上位机控制继电器。

触发1～2:用户通过上位机控制高低电平。

## 性能指标

- 可读写标签: 符合ISO18000-6B、ISO18000-6C标准的电子标签

- 工作频率:

865~868MHz (欧频EU)

902～928MHz (美频US)

920~925MHz（中国频段）

注意：请在使用前，根据国家或地区调整工作频率，以免干扰其他无线电通信设备

- 工作方式:以广谱跳频(FHSS)或定频发射方式工作。

- 输出功率:13～27dBm(随国家或地区不同可能略有差别)

- 读写距离:读取距离>50cm，写入距离>10cm(与发射功率和标签有关)。

- 读卡速度:平均每单字(32bits)读取时间6ms。

- 写卡速度:平均每单字(32bits)写入时间50ms。

- 供电:+DC12V/3A。

- 功耗:平均功率<10W。

- 工作温度:-10℃~+55℃。

## 功能

- 可读写标签:符合ISO18000-6C的电子标签

- 可同时读取多张不同长度的(16、32、48、64、80或96位) EPC码标签

- 可读选定标签EPC数据

- 可读选定标签用户区数据

- 可读选定标签TID区数据

- 可读标签访问和毁灭密码(均为32位)

- 可写不同长度的(16、32、48、64、80和96位) EPC码

- 可写用户区数据

- 可修改标签访问和毁灭密码(均为32位)

- EPC、TID和用户区可以写保护

- 密码区可以读写保护

- 可以毁灭(Kill)标签

# 设备安装

## 连接关系

在应用系统中，读写器、电子标签、以及控制器(或PC机)之间的连接关系如下图所示:

图2-1 设备连接示意图

## 连接读写器与控制器

VD-68读写器可通过RS232接口与控制器(或PC机)连接。

  - RS232口

RS232口可使用配套电缆直接与PC机连接，工程中RS232口连接线长度应小于10米。其连线图如下图所示:

图2-2-1 读写器RS232与PC机连接

## 连接电源

VD-68读写器采用+12V/3A直流供电。满足该要求的交直流变换器随读写器一起由我公司配套提供。电源连接方法如下:

- 检查并确认交流电源的电压及工作频率是否符合:AC 100-240V/50Hz的要求

- 将电源变换器的DC输出插头插入读写器的+12V直流输入口

- 将变换器的220V交流电源输入线插入或接到交流供电线路上

- 读写器电源指示灯应点亮，表示电源输入正常

## 设备联调

设备联调的关键是:调整发射功率使读写器能够读取希望范围内的电子标签。调试方法是:

- 打开读写器电源，将读写器设置为连续工作方式，关闭参数设置程序并断开和PC机的连接。

- 关闭读写器电源，再打开，读写器自动进入连续工作状态。

- 由于被识别物体的材质不同，所需的标签也不同，因此，在调试时，应把电子标签贴到与被识别物品表面材质相同的物体上，在希望读取标签的范围内来回移动物体。如果读写器能够正确读到电子标签，则内置蜂鸣器鸣叫，同时绿色LED闪亮。

注意:读写器只在读写标签时才向外辐射微波功率，这时安装调试人员应该至少离开天线30cm才能满足美国FCC要求的针对人体暴露到最大允许的射频(RF)辐射条款要求。

## 贴放标签

在射频识别系统应用过程中，贴标签是经常要做的工作。贴标签需要注意的问题是:

- 采用厂家推荐的粘贴胶水。

- 应用于金属表面的标签，宜采用专用粘贴胶水。

- 标签贴在物体表面上的位置也要经过实地试验，确保读写效果最理想。

注意:本公司现为客户提供ISO18000-6B标准的电子标签有两种:

- 空气介质。可直接手持使用；也可用我公司提供的带吸盘式配套卡座。直接将卡插放于卡座内即可。

- 玻璃介质。此卡需贴在玻璃上使用。(贴卡时应用非水溶性胶水)

# 常见故障

表3-1  读写器常见故障及处理办法

| 故障现象 | 可能原因 | 解决办法 |
| --- | --- | --- |
| 读不到卡 | 未连接好天线 | 检查天线连接情况 |
|  | 超出读写模块阅读区域内 | 将卡移近读写模块天线 |
|  | 天线已损坏 | 更换读写器天线 |
|  | 参数RF Power值过低 | 恢复出厂参数 |
|  | 标签坏了 | 换其他标签测试 |
|  | 读写器坏了 | 联系技术支持人员 |
| 无法连接上读写器 | 未供电 | 检查电源接头和适配器 |
|  | Com占用或坏了 | 通过软件查看端口占用情况并测试端口是否能通讯 |
|  | 波特率设置不一致 | 通过软件设置成一致的波特率 |
|  | 读写器坏了 | 联系技术支持人员 |
| 读卡距离很近 | 未连接好天线 | 检查天线连接情况 |
|  | 参数RF Power值过低 | 恢复出厂参数 |
|  | 标签与天线极化方向不一致 | 将标签旋转90度 |
|  | 读写器坏了 | 联系技术支持人员 |
|  | 标签坏了 | 更换其他标签 |

# 售后服务

## 支持及服务

网站 请用计算机联机因特网，进入http://www.vanch.cn，取得关于VD-68的产品规格、选购配备与相关信息。

客户支持 如果您对本说明书有问题或者网站内容无法解答您的疑问，您可与本公司客服人员联络。如果您的机器需要维修，请在送出前与本公司联络以取得服务信息、运送指示、及保修外维修费用。

服务 如果您的机器需要诊断服务或其它服务信息，请联络本公司客服人员。请勿在联络本公司前将您的机器寄出。如果您的机器在保修期符合保修条件，请准备好您的购买日期证明。

在您联络本公司之前，请您务必:

- 阅读本说明书

- 准备您机器的

  - 型号

  - 序号

  - 购买日期证明

- 准备您的机器，服务人员可能会请您操作机器。

- 准备您要问的问题，详细的问题叙述可以协助客服人员迅速解决您的问题。

保修

重要信息 本文为硬件产品之保修声明。请仔细阅读。

一年硬件有限保修

深圳市万全智能技术有限公司提供本硬件产品自原始使用购买者收据上日期一年内，在材料与制造上之无缺陷保证。

如果深圳市万全智能技术有限公司收到保修期间上述定义缺陷之通知，深圳市万全智能技术有限公司可自行决定是要修复或是更换该业经证明有缺陷之产品。

如果深圳市万全智能技术有限公司无法在合理时间内修复或是更换该产品，客户可在退回该产品时选择退款。

保修范围

上述保修不应包括肇因于以下因素的缺陷:误用；未经授权之修改；打开该硬件；操作或储存该产品于超出之环境规格；运送途中之损坏；不当的维修；或是肇因于使用非深圳市万全智能技术有限公司软件、零件、媒体、用品、消耗品、或是使用了非设计用于本产品之项目。

深圳市万全智能技术有限公司对本产品之保修声明仅此一份，并无其它书面或是口头保修声明。

任何商品通路或适用于特殊用途的隐喻受限于本书面保修之一年期限。

任何情况下深圳市万全智能技术有限公司均不对直接、间接、特殊、意外、或是接踵而来的损害(包括利润损失)负任何责任，不论是否基于保修声明，合约，过失，或任何其它法律理论基础。

不承诺条款:任何无线电发送设备，都有可能对未经合适保护的工业、医疗、科学研究设备的工作造成干扰。本设备的工作对其它电子设备也可能造成干扰。如果有这方面的问题，可向深圳市万全智能技术有限公司进行咨询，以提高设备的抗干扰能力。

## 服务热线

感谢您选用了我公司产品，我们将热忱为你提供产品集成应用方面的技术支持，并对各种疑难问题进行解答和处理。我公司的联系方式是:

公司:深圳市万全智能技术有限公司

地址: 广东省深圳市龙华区清湖工业区清宁路富安娜工业园B栋4楼401

邮编: 518109

电话:0755-8242 6775

传真:0755-8240 3457

网址: www.vanch.cn

Email: info@vanch.net